EELNÕU AVALIKUSTAMINE

13.-28. september 2018

PÕLTSAMAA VALLA JÄÄTMEKAVA

2018-2023

2018

SISUKORD

SISSEJUHATUS	3

1  PÕLTSAMAA VALLA ÜLDISELOOMUSTUS	3

2 JÄÄTMEMAJANDUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED	5

2.1 Euroopa Liidu õigusaktid	5

2.2 Eesti õigusaktid	6

2.3 Strateegilised dokumendid	6

2.4 Omavalitsuse tasand	7

2.5 Ettevõtte tasand	7

2.6 Kodumajapidamine	8

3 HETKEOLUKORRA ÜLEVAADE	8

4 PÕLTSAMAA VALLA JÄÄTMEKÄITLUSE ÜLEVAADE	9

4.1 Jäätmekäitluskohad	10

4.1.1 Põltsamaa jäätmejaam	11

4.3.2 Keskkonnajaam	13

4.2 Korraldatud jäätmevedu	13

4.3 Jäätmevaldajate register	14

4.4 Olmejäätmed	15

4.5 Segaolmejäätmed	16

4.5.1 Segaolmejäätmete koostis	17

4.6  Pakendijäätmed	19

4.7 Biolagunevad jäätmed	21

4.8 Tekstiil ja rõivad	23

4.9 Ohtlikud jäätmed	23

4.10 Suurjäätmed	24

4.11 Probleemtoodete jäätmed	25

4.12 Ehitus- ja lammutusjäätmed	27

5 ANDMEID MINEVIKUS SAASTUNUD JÄÄTMEKÕRVALDAMISKOHTADE NING NENDE KORRASTAMISEKS VÕETAVATE MEETMETE KOHTA	29

5.1 Jääkreostusobjektid	29

5.2 Suletud prügilad	29

6 HINNANG JÄÄTMEVOOGU ARENGULE TULEVIKUS	29

7 JÄÄTMETEKKE VÄLTIMINE	30

8 KESKKONNATEADLIKKUSE TÕSTMINE JA JÄRELEVALVE	30

8.1 Keskkonnateadlikkuse tõstmine	30

8.2 Järelevalve	31

9 JÄÄTMEHOOLDUSE ARENDAMISE RAHASTAMINE	31

10 JÄÄTMEKAVA RAKENDAMISE MÕJU KESKKONNALE	34

11 JÄÄTMEHOOLDUSALASED EESMÄRGID	34

11.1 Jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamise võimalused koos tähtaegadega jäätmeliikide kaupa	35

11.2 Jäätmehoolduse korraldamise pikaajaline planeerimine	37

11.3 Jäätmete liigiti kogumise ja taaskasutamise suurendamine	38

11.4 Ehitus- ja lammutusjäätmete taaskasutamine	39

11.5 Järelevalvesüsteemi tõhustamine	39

11.6 Jäätmehoolduseeskiri	39

11.7 Põltsamaa valla ülesanded	40

11.8 MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus ülesanded	40

LISA 1  TEGEVUSKAVA EESMÄRKIDE REALISEERIMISEKS	42

# SISSEJUHATUS

Põltsamaa valla jäätmekava 2018-2023 on omavalitsuse jäätmekäitlust korraldav ja suunav dokument, mille eesmärk on määrata jäätmekäitluse arengusuunad, tegevused ja meetmed aastani 2023. Jäätmekava hõlmab jäätmemajanduse olukorra kirjeldust ning ülevaadet jäätmemajandusega seotud probleemidest ja toob välja eesmärkide elluviimise tegevuskava ning investeeringuvajaduse jäätmemajanduse arendamiseks.

Jäätmekava eesmärkide seadmisel on lähtutud Riigi jäätmekavas 2014-2020 ning jäätmemajandust reguleerivates õigusaktides seatud eesmärkidest ja sihtarvudest. Jäätmekava on koostatud vastavalt jäätmeseaduse nõuetele, mis määravad jäätmekava sisu ning jäätmekava kooskõlastamise ja avalikustamise. Jäätmekava ei hõlma jäätmeid, mis ei kuulu jäätmeseaduse kohaselt jäätmeseaduse reguleerimisalasse või on reguleeritud teiste seaduste ja määrustega.

Jäätmekava koostamisel on lähtutud järgmistest olulistest põhimõtetest: jäätmehierarhia järgimise põhimõte (vältida jäätmeteket nii palju kui võimalik, toetada korduskasutust, võtta jäätmeid ringlusesse ja taaskasutada muul viisil ning ladestada prügilasse võimalikult vähe jäätmeid), saastaja maksab põhimõte, laiendatud tootjavastutuse põhimõte, iseseisvuse ja läheduse põhimõte.

# 1  PÕLTSAMAA VALLA ÜLDISELOOMUSTUS

Käesoleva jäätmekavaga planeeritakse jäätmemajandust 889,56 km² suurusel territooriumil, mis hõlmab Põltsamaa valla nime alla ühinenud endise Põltsamaa, Pajusi ja Puurmani valla ning Põltsamaa linna haldusterritooriumid. Seisuga 20.06.2018 oli rahvastikuregistri andmetel Põltsamaa vallas 9941elanikku. Jäätmekavaga hõlmataval territooriumil on üks vallasisene linn, kolm alevikku ja 62 küla.

Tabel 1. Põltsamaa valla majapidamiste loend ehitusregistri põhjal 01.06.2018 seisuga

| Asula nimetus | Eramud (sh suvilad ja paarismajad) | Kortermajad |  |  |  | Elanike arv asulas kokku 20.06.2018 seisuga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3-4 krt maja | 5-9 krt maja | 10-24 krt maja | 25 ja enam krt maja |  |
| Adavere alevik | 54 | 3 | 1 | 13 |  | 495 |
| Aidu küla | 35 |  |  |  |  | 83 |
| Alastvere küla | 22 |  | 1 |  |  | 40 |
| Altnurga küla | 27 |  |  |  |  | 63 |
| Annikvere küla | 45 |  | 1 |  |  | 86 |
| Arisvere küla | 16 |  | 2 |  |  | 43 |
| Esku küla | 48 |  | 1 | 6 |  | 336 |
| Jüriküla | 27 | 1 |  |  |  | 67 |
| Kaavere küla | 28 |  |  |  |  | 44 |
| Kablaküla | 18 |  |  |  |  | 39 |
| Kalana küla | 14 |  |  |  |  | 94 |
| Kaliküla | 26 | 1 |  |  |  | 61 |
| Kalme küla | 42 |  |  |  |  | 104 |
| Kamari alevik | 20 | 1 | 3 | 4 |  | 166 |
| Kauru küla | 10 |  |  |  |  | 15 |
| Kirikuvalla küla | 17 |  |  |  |  | 24 |
| Kõpu küla | 18 |  |  |  |  | 40 |
| Kõrkküla | 10 |  |  |  |  | 12 |
| Kose küla | 11 |  |  |  |  | 28 |
| Kuningamäe küla | 23 |  |  |  |  | 64 |
| Kursi küla | 19 | 1 |  |  |  | 55 |
| Laasme küla | 40 | 2 |  |  |  | 75 |
| Lahavere küla | 32 | 2 | 2 |  |  | 75 |
| Lebavere küla | 16 |  |  |  |  | 42 |
| Loopre küla | 8 |  | 1 |  |  | 21 |
| Luige küla | 22 |  |  |  |  | 26 |
| Lustivere küla | 70 | 1 | 5 | 4 |  | 359 |
| Mällikvere küla | 68 | 2 |  |  |  | 132 |
| Mõhküla | 41 | 1 |  |  |  | 93 |
| Mõisaküla | 12 |  |  |  |  | 20 |
| Mõrtsi küla | 5 |  |  |  |  | 13 |
| Neanurme küla | 40 |  | 1 |  |  | 99 |
| Nõmavere küla | 38 |  |  |  |  | 93 |
| Nurga küla | 23 |  |  |  |  | 26 |
| Pajusi küla | 44 | 1 | 1 |  |  | 97 |
| Pauastvere küla | 45 | 2 | 1 |  |  | 151 |
| Pikknurme küla | 62 |  |  |  |  | 161 |
| Pilu küla | 19 |  |  |  |  | 32 |
| Pisisaare küla | 47 |  | 1 | 4 |  | 276 |
| Põltsamaa linn | 849 | 18 | 42 | 24 | 10 | 3992 |
| Pudivere küla | 20 | 1 |  |  |  | 49 |
| Pudu küla | 21 |  |  |  |  | 63 |
| Puiatu küla | 32 | 2 |  |  |  | 72 |
| Puurmani alevik | 69 | 2 | 4 | 11 |  | 494 |
| Räsna küla | 8 |  |  |  |  | 4 |
| Rõstla küla | 29 |  | 1 |  |  | 56 |
| Sopimetsa küla | 12 |  |  |  |  | 14 |
| Sulustvere küla | 27 | 1 | 1 |  |  | 71 |
| Tammiku küla | 41 |  | 1 |  |  | 56 |
| Tapiku küla | 17 | 1 |  |  |  | 23 |
| Tõivere küla | 12 |  |  |  |  | 18 |
| Tõrenurme küla | 20 | 1 |  |  |  | 42 |
| Tõrve küla | 38 |  | 1 |  |  | 65 |
| Umbusi küla | 57 | 1 | 1 |  |  | 75 |
| Uuevälja küla | 21 |  |  |  |  | 25 |
| Vägari küla | 22 | 3 | 1 | 3 |  | 153 |
| Väike-Kamari küla | 74 |  | 1 | 4 |  | 202 |
| Väljataguse küla | 10 |  |  |  |  | 24 |
| Vitsjärve küla | 21 | 1 | 1 |  |  | 33 |
| Võhmanõmme küla | 70 |  |  |  |  | 158 |
| Võisiku küla | 27 |  | 1 | 3 |  | 266 |
| Vorsti küla | 10 |  |  |  |  | 24 |
| Valla täpsusega |  |  |  |  |  | 212 |
| Kokku | 2669 | 49 | 76 | 76 | 10 | 9941 |

# 2 JÄÄTMEMAJANDUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED

## 2.1 Euroopa Liidu õigusaktid

Euroopa Liidu ja liikmesriikide jäätmealased õigusaktid põhinevad järgmistel raamdirektiividel:

- Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2006/12/EÜ jäätmete kohta;

- Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 91/689/EMÜ ohtlike jäätmete kohta;

- Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ, jäätmete korduvkasutuse edendamise ja jäätmete ringlussevõtu kohta (vähendada prügilates jäätmeid ja neis tekkivaid kasvuhoonegaase);

- Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 94/62/EÜ, pakendi ja pakendijäätmete kohta. Direktiivi on hiljem täiendatud (2004/12EÜ ja 2005/20EÜ).

Üldised EL jäätmepoliitika eesmärgid ja printsiibid on:

- muuta liidu majandus ressursitõhusaks, keskkonnasäästlikuks ja konkurentsivõimeliseks vähese CO2-heitega majanduseks;

- esmatähtsad tooted on ökodisainitud eesmärgiga optimeerida ressursside ja materjali tõhusat kasutust ning selle käigus on muu hulgas käsitletud ringlussevõtu võimalust, ringlussevõetavat sisu ja vastupidavust;

- jäätmete muutmine ressursiks, kusjuures aluseks tuleb võtta jäätmehierarhia range kohaldamine ja hõlmata jäätmete eri liike;

- jäätmeid käideldakse turvaliselt ressursina, jäätmeteke isiku kohta on vähenenud absoluutarvudes, jäätmete energiakasutust on piiratud nii, et see on lubatud ainult ringlusse mittevõetavate materjalide puhul.

## 2.2 Eesti õigusaktid

Võttes arvesse käesoleva jäätmekava ulatust, siis alamastme õigusaktid põhinevad järgmistel seadustel:

* Jäätmeseadus. Peamine õigusakt, mis reguleerib Eesti Vabariigis jäätmetega seonduvat. Jäätmeseaduses on püstitatud üleriigilised senise jäätmekäitluspraktika piirangud ja jäätmehoolduse arendamise eesmärgid.

* Pakendiseadus. Pakendiseadus sätestab pakendile ja pakendi kasutamisele esitatavad üldnõuded, pakendi ja pakendist tekkivate jäätmete vältimise ja vähendamise meetmed, pakendi ja pakendijäätmete taaskasutussüsteemi korralduse ning vastutuse kehtestatud nõuete täitmata jätmise eest.

* Pakendiaktsiisi seadus. Pakendiaktsiisi seadusega maksustatakse pakendiaktsiisiga Eestis turule lastud kauba pakend, teisest Euroopa Liidu liikmesriigist soetatud ja imporditud pakend.

* Riigi jäätmekava 2014-2020 on kogu jäätmevaldkonda hõlmav arengudokument, milles kirjeldatakse olulisemaid jäätmevaldkonna arengu põhimõtteid ja meetmeid koos ettenähtava tegevusega ning, mis on aluseks ka omavalitsuse jäätmekava koostamisel.

## 2.3 Strateegilised dokumendid

Keskkonnastrateegia aastani 2030 on keskkonnavaldkonna arengustrateegia, mis juhindub Eesti säästva arengu riikliku strateegia "Säästev Eesti 21" põhimõtetest ja on katusstrateegiaks kõikidele keskkonna valdkonna alavaldkondlikele arengukavadele, mis peavad koostamisel või täiendamisel juhinduma keskkonnastrateegias toodud põhimõtetest. Keskkonna valdkond hõlmab nii sisult, ulatuselt kui spetsiifikalt väga erinevaid alavaldkondi, seetõttu on nende sihipärase arengu kavandamiseks vastavate alavaldkondade koostamine vajalik ja põhjendatud ka keskkonnastrateegia kui üldisema raamdokumendi olemasolul.

"Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030" eesmärk jäätmevaldkonnas on järgmine: aastal 2030 on tekkivate jäätmete ladestamine vähenenud 30% ning oluliselt on vähendatud tekkivate jäätmete ohtlikkust. Eesmärgiks on määratleda pikaajalised arengusuunad looduskeskkonna hea seisundi hoidmiseks, lähtudes keskkonna valdkonna seostest majandus- ja sotsiaalvaldkonnaga ning nende mõjudest ümbritsevale looduskeskkonnale ja inimesele.

Keskkonnastrateegia põhimõtted: säästev areng, keskkonnakahjustuste ennetamine ja vältimine, jäätmehoolduse integreerimine teiste eluvaldkondade ja loodusvarade kasutamisega. 
Jäätmehierarhiast tulenevalt võib jäätmekäitlusmeetmed reastada:

- jäätmetekke vältimine;

- korduskasutuseks ettevalmistamine;

- ringlusse võtmine;

- muu taaskasutamine;

- jäätmete kõrvaldamine.

Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ kohaselt tuleb jätkusuutliku majanduskasvu saavutamiseks jätkata senisest ressursitõhusama, loodussäästlikuma ja konkurentsivõimelisema majandussüsteemi arendamist. Selleks tuleb erilist tähelepanu pöörata roheliste tehnoloogiate arendamisele jäätmekäitluses. Kava „Eesti 2020“ järgi on prioriteedid endiselt jäätmetekke vältimine, korduskasutus ja ringlussevõtt.

## 2.4 Omavalitsuse tasand

Kohalikul tasandil jäätmehoolduse planeerimisel on tähtis määratleda täpselt kohalikule omavalitsusele erinevate jäätmehooldusalaste õigusaktidega antud õigused ning pandud kohustused. Omavalitsuste vahelise koostöö aluseks on ühised eesmärgid ja tegevuskava ning kohalikul tasandil jäätmehooldust reguleerivad õigusaktid.

Üle Eesti ühtselt toimiva jäätmehoolduse ning käitlussüsteemi toimimise eelduseks on omavalitsuste omavaheline koostöö koostööstruktuuride kaudu. Koostöö eelisteks on majanduslik efektiivsus, sest see võimaldab õigesti dimensioneerida ja paigaldada jäätmekäitlusrajatised (keskkonnajaam, jäätmejaam jms), mille tulemusena on halduskulud madalamad, ühistes veopiirkondades on teenuse hind ühtlane, ühiselt korraldatud taaskasutatavate jäätmete kogumissüsteem on tõhusam.

Põltsamaa vald on MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus (edaspidi KEJHK) liige. KEJHK on loodud omavalitsuste jäätmehooldusalase koostöö edendamiseks, jäätmeseadusega omavalitsustele pandud ülesannete täitmiseks ning ühiselt jäätmehoolduse arendamiseks. Ühing on asutatud 2003. aastal koostöös Järvamaa, Raplamaa, Jõgevamaa, Viljandimaa, Harjumaa, Tartumaa, Pärnumaa omavalitsustega.

Jäätmekäitlusalast tegevust Põltsamaa vallas reguleerivad Põltsamaa valla arengukava, jäätmekava, jäätmehoolduseeskiri ning jäätmevaldajate registri põhimäärus.

## 2.5 Ettevõtte tasand

Ettevõtte tasandil reguleerivad jäätmekäitlust jäätmeluba, jäätmekäitleja registreerimistõend ja ohtlike jäätmete käitluslitsents. Keskkonnakompleksloa puhul ei ole vaja eraldi jäätmeluba, sest kompleksloaga sätestatakse nõuded ka jäätmete käitlemisele. Kui ettevõte käitleb teiste isikute tekitatud ja üle antud ohtlikke jäätmeid, peab ta omama lisaks jäätmeloale või keskkonnakompleksloale ka ohtlike jäätmete käitluslitsentsi.

Jäätmekäitlejad täidavad järgmisi funktsioone:

• tavajäätmete (sh olmejäätmete, ehitus- ja lammutusjäätmete jm) kogumine ja edasisele käitlemisele (taaskasutamisele) suunamine, korraldatud jäätmevedu vastavalt hanketingimustele;

• ohtlike jäätmete (v.a põlevkivisektoris tekkivate ohtlike jäätmete) kogumine ja edasine käitlemine;

• iseseisvaid jäätmekäitlussüsteeme omavates ettevõtetes tekkivate jäätmete käitlemine;

• jäätmete taaskasutamise protsessis (ka jäätmete korduskasutamiseks ettevalmistamises) osalemine ja oma positiivse panuse andmine.

## 2.6 Kodumajapidamine

Kodumajapidamise tasandil on olulised järgmised tegevused: liitumine korraldatud jäätmeveoga, olmejäätmete sortimine tekkekohas, pakendi ja pakendijäätmete eraldi kogumine, ohtlike jäätmete eraldamine ja nende viimine kogumispunkti jm.

Kodumajapidamises tekkinud jäätmete käitlemisel juhindutakse valla jäätmehoolduseeskirjast, mis järgib riigi jäätmepoliitika eesmärke, õigusaktide nõudeid, valla jäätmekava ning kohaliku omavalitsuse või nende ühenduste jäätmealast infrastruktuuri.

# 3 HETKEOLUKORRA ÜLEVAADE

Enne haldusreformiga liitumist oli Põltsamaa, Pajusi ja Puurmani vallal vastu võetud ühine jäätmekava perioodiks 2016-2021 ning Põltsamaa linnal oli jäätmekava vastu võetud perioodiks 2017-2020. Jäätmekavad määratlesid järgnevateks aastateks jäätmekäitluse arengusuunad ja eesmärgid. Peamine eesmärk oli, et elanike ja ettevõtjate poolt toodetud jäätmete hulk väheneks ning elanike ja ettevõtjate teadlikkus jäätmete kogumise võimalustest ja kohustustest suureneks. Jäätmeseaduse muudatused ja haldusreformi käigus omavalitsuste liitumine tingisid uue ühtse jäätmekava koostamise, analüüsides kogu piirkonda tervikuna.

Hetkeolukord annab ülevaate, milliseid eesmärke on jõutud viimaste aastate jooksul piirkonnas ellu viia ja millised eesmärgid on kava koostamise hetkel veel täitmata.

Eelmistes jäätmekavades püstitatud eesmärkidest võib täidetuks pidada:

- segaolmejäätmete kogumiseks ja veoks segaolmejäätmete korraldamiseks kontsessiooni läbiviimist;

- jäätmevaldajate registri ajakohast pidamist;

- ohtlike jäätmete kogumist Puurmani keskkonnajaamas ja Põltsamaa jäätmejaamas;

- ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamist;

- Põltsamaa jäätmejaama haldamist;

- suurjäätmete, elektroonika- ja eterniidijäätmete vastuvõtmist Põltsamaa jäätmejaamas;

- Põltsamaa jäätmejaama sadevee kogumise ja puhastamise süsteemi täiendamist.

Käesoleva jäätmekava raames jätkatakse elanike teadlikkuse tõstmisega, liigiti kogutavate jäätmete taaskasutusele suunamisega, biojäätmete kohtsorteerimise edendamisega, vanapaberi ja kartongi eraldi sorteerimise juurutamisega, haljasaladelt ja kalmistutelt tekkinud haljastujäätmete kompostimisega, olemasolevate jaamade haldamise ja nendes liigiti kogumise laiendamisega. Oluline on jätkata koostööd taaskasutusorganisatsioonidega ning vajadusel luua uusi või täiendada olemasolevaid jäätmete liigiti kogumispunkte.

# 4 PÕLTSAMAA VALLA JÄÄTMEKÄITLUSE ÜLEVAADE

Põltsamaa valla jäätmekava ajakohastamisel on kogutud ja käideldud jäätmeliikide ja koguste hindamise aluseks võetud riikliku jäätmestatistika andmeid ja muid asjakohaseid materjale.

Jäätmekäitluse aruandlus põhineb ettevõtete poolt jäätmeseaduse alusel esitatavatel iga-aastastel jäätmearuannetel. Jäätmearuandeid on kohustatud esitama jäätmeluba või komplekslube omavad, samuti jäätmekäitlejatena registreeritud isikud. Tõepärase informatsiooni eelduseks on, et kõik tekkivad jäätmevood fikseeritakse kas tekitajate endi või siis aruandekohuslaste jäätmekäitlejate poolt, kellele jäätmeid käitlemiseks üle antakse. Usaldusväärsete koondandmete saamiseks on esmatähtis korrektse ettevõttesisese jäätmearvestuse pidamine, mis on jäätmearuandluse aluseks.

Riikliku jäätmestatistika puhul tuleb arvestada, et selles võib esineda ebatäpsusi. Paljud jäätmekäitlejad teenindavad mitut omavalitsust korraga ning jäätmed satuvad jäätmekäitluskohta koos, ilma et oleks täpselt eristatud, kui palju jäätmeid kogutakse ühest vallast ja kui palju mõnest teisest omavalitsusest. Samuti põhjustab ebatäpsust asjaolu, et ettevõtted ja prügilad on esitanud erinevaid andmeid prügilas vastu võetud jäätmekoguste kohta. Samuti määravad eri jäätmekäitlejad jäätmekoode mõnevõrra erinevalt.

Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava osa, mis käsitleb valla jäätmehoolduse arendamist. Seega jäätmekava kui arengudokumendi kohaselt on oluline teada saada koguste suurusjärk iga tekkiva jäätmeliigi kohta, mille alusel saab hinnata kas olemasolevad kogumisvõimalused katavad vajadused või vajab vald täiendavaid investeeringuid teatud jäätmeliikide liigiti kogumise arendamiseks.

Kohaliku omavalitsuse üksus korraldab jäätmete sortimist, sealhulgas liigiti kogumist, et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses. Sortimisel eraldatakse taaskasutatavad jäätmed ning ohtlikud jäätmed ülejäänud jäätmetest, kui see on tehniliselt teostatav ja sellega ei kaasne ülemääraseid kulutusi. Kui see on tehniliselt, keskkonna seisukohast ja majanduslikult teostatav, peab kohaliku omavalitsuse üksus korraldama vähemalt paberi ja kartongi (20 01 01), plastide (20 01 39), metallide (20 01 40), klaasi (20 01 02), biolagunevate aia- ja haljastujäätmete (20 02 01), biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete (20 01 08) ning pakendite (15 01), sealhulgas paber- ja kartongpakendid (15 01 01), plastpakendid (15 01 02), puitpakendid (150103), metallpakendid (150104), komposiitpakendid (150105), klaaspakendid (150107), tekstiilpakendid (150109) ja muud jäätmeseaduse §-s 7 esitatud olmejäätmete mõistele vastavad pakendid liigiti kogumise.

## 4.1 Jäätmekäitluskohad

Jäätmekäitluskohtade rajamisel tuleb arvestada nende kaugust olulisematest omavalitsuse territooriumil asuvatest tõmbepunktidest, et ühildada elanike oluliste tegemistega ka sorteeritud jäätmete ära andmine ja vältida selleks lisakulutuste tegemist. Käesoleval ajal on omavalitsustes jäätmete liigiti kogumiseks kasutuses mitmed erinevad jäätmekäitluskohad ja -viisid.

Jäätmeseadusele vastavalt jäätmete kõrvaldamisel ja segaolmejäätmete taaskasutamisel rakendatakse läheduse põhimõtet- jäätmed veetakse lähimasse nõuetele vastavasse prügilasse või jäätmejaama, kus toimub edasine jäätmete töötlemine.

Põltsamaa vallas asuvatest suurematest jäätmekäitluskohtadest annab ülevaate tabel 2.

Tabel 2. Jäätmekäitluskohad Põltsamaa  vallas  aastal 2018 (allikas Keskkonnaagentuur)

| Nimetus | Käitaja | Tegevuse liik |
| --- | --- | --- |
| Adavere alevik Adavere veisefarm | Adavere Agro AS | Muu tegevus |
| Alastvere küla Krossiraja pinnasetäite koht | Crestol OÜ | Muu tegevus |
| Esku küla Esku suurfarm | Õnne Piimakarjatalu OÜ | Muu tegevus, bioloogiline töötlus |
| Kuningamäe küla Kuningamäe (Farmi) pinnasetäitekoht | Viraito OÜ | Muu tegevus |
| Kuningamäe küla Kuningamäe (Mäenõlva) pinnasetäitekoht | Põltsamaa GREID OÜ | Muu tegevus |
| Neanurme küla Lustivere seafarm | Kaavere Agro OÜ. | Muu tegevus |
| Pauastvere küla Pauastvere jäätmejaam | AS Epler&Lorenz | jäätmejaam, ohtlike jäätmete käitluskoht, tavajäätmete käitluskoht, ümberlaadimisjaam, vaheladu, bioloogiline töötlus |
| Põltsamaa linn, Pargi 1 vanametallipunkt | RAO Metall OÜ | Metallijäätmete käitluskoht |
| Rõstla küla Rõstla sigala | Saimre Seakasvatuse OÜ | Muu tegevus |
| Võhmanõmme küla Võhma veisefarm | Võhmanõmme PÜ. | Muu tegevus |

Liigiti kogutud jäätmete üleandmiseks on Põltsamaa valla elanikel võimalik kasutada Põltsamaa jäätmejaama. Lisaks toetab jäätmejaama tööd Puurmani keskkonnajaam, et tagada jäätmejaamast kaugemal elavatele inimestele jäätmete liigiti kogumise võimalus tekkekoha lähedal.

### 4.1.1 Põltsamaa jäätmejaam

Jäätmejaama asukoht on Põltsamaa vallas ca 1 km kaugusel Põltsamaa linnast, Põltsamaa - Jõgeva mnt ja Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa mnt ristumiskoha vahetus läheduses Pauastvere külas. Jäätmejaam on kujunenud oluliseks jäätmehooldussüsteemi osaks, kus piirkonna kohalikud elanikud saavad üle anda sorteeritud jäätmeid. Jäätmejaama ei hakata jäätmeid ladestama ega ole kavandatud rajada ka sorteerimistehast. Taaskasutatavad jäätmed suunatakse ümbertöötlemisse, ladestamisele kuuluvad jäätmed viiakse jäätmejaamast edasi prügilasse.

Keskkonnaministri määruse järgi „Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused“ peab jäätmejaama tehniline varustatus tagama vähemalt järgmiste olmejäätmeliikide vastuvõtmise elanikkonnalt:

• paber ja kartong (20 01 01);

• plastid (20 01 39);

• metallid (20 01 40);

• klaas (20 01 02);

• biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01);

• bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 02, 20 02 03);

• puit (20 01 38);

• rõivad ja tekstiil (20 01 10, 20 01 11);

• suurjäätmed (20 03 07);

• koodiga 20 01 ohtlikke jäätmeid ning olmes tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid jäätmekoodiga 15 01 10*.

Põltsamaa jäätmejaam tagab kõikide nende jäätmeliikide vastuvõttu.

Jäätmejaam on päevase valvega piiratud territoorium. Vastuvõetud jäätmed kaalutakse. Jäätmejaama rajamisel on positiivne mõju, sest see võimaldab kohalikul omavalitsusel täita  jäätmeseadusest tulenevat kohustust korraldada jäätmete sortimist ja liigiti kogumist, vähendades seeläbi jäätmete tekke ja ladestamise negatiivset keskkonnamõju.

Jäätmejaama haldamine toob endaga kaasa ka jäätmete käitlemise (vedu, vastuvõtmine, esmane töötlemine ja edastamine käitlejatele), biolagunevate jäätmete kompostimise ja jäätmejaama üldised majandamiskulud. Osa jäätmeid võetakse jäätmevaldajatelt vastu tasuta (näiteks ohtlikud jäätmed, vanapaber, pakendid, elektri- ja elektroonikajäätmed, vanarehvid). Nende jäätmete äraveo ja käitluskulud kannab kas tootjavastutusorganisatsioon või taaskasutusorganisatsioon ning osaliselt tasutakse omavalitsuste eelarvest. Osadele elanikkonnalt vastu võetavatele jäätmetele (suurjäätmed, ehitusjäätmed, tekstiil ja rõivaesemed) on kehtestatud vastuvõtuhinnad optimeerimaks jäätmejaama halduskulusid, võimaluste korral tagatakse ka nende jäätmete tasuta vastuvõtt elanikkonnalt juhul kui sihtotstarbelised projektid saavad finatseerimistoetuse.

Tabel 3. Põltsamaa jäätmejaamas kogutud jäätmekogused aastal 2016 ja 2017 AS Epler&Lorenz andmetel.

| Jäätmekood | Jäätmeliik | Kogus t/a 2016 | Kogus t/a 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 01 03 | Taimsete kudede jäätmed | 5,78 | 0,68 |
| 02 01 04 | Plastijäätmed | 0,06 | 0,39 |
| 03 01 99 | Nimistus mujal nimetamata jäätmed | 0 | 62,94 |
| 15 01 01 | Paber- ja kartongpakendid | 19,35 | 11,64 |
| 15 01 06 | Segapakendid | 8,98 | 7,76 |
| 15 01 02 | Plastpakendid | 1,17 | 1,55 |
| 15 01 03 | Puitpakendid | 27,83 | 30,44 |
| 15 01 04 | Metallpakendid | 6,72 | 3,43 |
| 16 01 03 | Vanarehvid | 17,02 | 19,54 |
| 16 01 19 | Plastid | 0 | 0,04 |
| 17 05 06* | Asbest | 55,96 | 36,64 |
| 17 | Ehitus- ja lammutusjäätmed | 87,69 | 3197,18 |
| 20 01 01 | Paber ja kartong | 0 | 0,22 |
| 20 01 02 | Klaas | 9,82 | 10,95 |
| 20 01 11 | Tekstiil | 1,72 | 23,89 |
| 20 01 23* 20 01 35* | Elektri- ja elektroonikajäätmed | 28,26 | 26,07 |
| 20 01 39 | Plastid | 0 | 2,5 |
| 20 01 40 | Metallid | 0 | 0,32 |
| 20 02 01 | Biolagunevad jäätmed | 12,2 | 12,51 |
| 20 03 07 | Suurjäätmed | 34,29 | 31,37 |
| 20 03 01 | Segaolmejäätmed | 2,68 | 2,75 |
| * | Ohtlikud jäätmed | 9,04 | 10,88 |
| Kokku |  | 328,57 | 3493,69 |

Joonis 1 Põltsamaa  jäätmejaama külastatavus aastatel 2013-2017

Põltsamaa valla jäätmevaldajate registri täiendamine jäätmejaama mooduliga

2016. aasta lõpus valmis jäätmevaldajate registri lahenduse EVALD arendusena jäätmejaama moodul. Tegemist on tarkvaralahendusega, mis võimaldab ID-kaardi lugejasse sisestamisel tuvastada jäätmejaama kliendi. ID-kaardi puudumisel saab sisestada kliendi isikukoodi käsitsi.

### 4.1.2 Keskkonnajaam

Põltsamaa vallas Puurmani alevikus Ülejõe tänaval rahvamaja lähedal asub Puurmani keskkonnajaam. Keskkonnajaam on ehitatud koostöös KEJHK-ga ning selle ehitamise põhirahastaja oli SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Keskkonnajaam on ehitatud 2007. aastal. Keskkonnajaama ülesanne on laiendada liigiti kogutavate jäätmete kogumisvõrgustikku ning toetada Põltsamaa jäätmejaama tööd, et tagada jäätmejaamast kaugemal elavatele inimestele jäätmete liigiti kogumise võimalus tekkekoha lähedal. Keskkonnajaamas võetakse vastu pakendijäätmeid, vanapaberijäätmeid, ohtlikke jäätmeid ja elektroonikajäätmeid.

## 4.2 Korraldatud jäätmevedu

Kohaliku omavalitsuse üksuse kohustus on korraldada oma haldusterritooriumil olmejäätmete, eelkõige prügi ehk segaolmejäätmete, nende sortimisjääkide ja olmejäätmete tekkekohas liigiti kogumisel tekkinud jäätmeliikide kogumine ja vedu. Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku omavalitsuse üksuse valitud ettevõtja poolt.

Kohaliku omavalitsuse volikogu võib korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamisega seonduvate ülesannete täitmiseks volitada mittetulundusühingut, mille liige vastav kohalik omavalitsuse üksus on ning mille liikmeteks saavad vastavalt põhikirjale olla ainult kohaliku omavalitsuse üksused. Põltsamaa vald on delegeerinud halduslepinguga nimetatud ülesanded KEJHK-le

Ühing on jaotanud oma liikmed kümneks jäätmeveopiirkonnaks. Korraldatud jäätmevedu rakendus Põltsamaa linnas, Põltsamaa, Pajusi ja Puurmani vallas alates 01.03.2008.

Alates 2008. aastast on läbi viidud neli hanget korraldatud jäätmeveo vedaja leidmiseks. Põltsamaa valla korraldatud jäätmeveo lepingud kehtivad kuni 31.03.2019.

Alates 2019. aastast on Põltsamaa valla haldusterritooriumil üks jäätmeveopiirkond.

Korraldatud jäätmeveoga on seni hõlmatud olnud ainult segaolmejäätmete kogumine ja vedu. Liigiti kogumise arendamisel on suundumus tekkekohas laiendada jäätmete kogumissüsteemi, mille raames lisaks segaolmejäätmetele tuleks võimaldada biojäätmete, paber- ja kartongijäätmete ning lisaks ka müügipakendite tekkekohas liigiti üleandmine.

Jäätmeseaduse § 66 ja 67 tähenduses on korraldatud jäätmevedu olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku omavalitsuse üksuse valitud ettevõtja poolt. Teenuse osutaja leidmiseks korraldab kohaliku omavalitsuse üksus iseseisvalt või koostöös teiste kohaliku omavalitsuse üksustega teenuste kontsessiooni lähtuvalt riigihangete seaduses sätestatust.

Korraldatud olmejäätmete kogumise ja veo all mõeldakse olmejäätmeveoga haaratud jäätmeliikide laadimist, eelkõige prügi ehk segaolmejäätmete ning nende sortimisjääkide kogumist ja vedu jäätmetekitaja kogutud jäätmemahutitest (-konteineritest) jäätmete transpordiks mõeldud spetsiaalsele prügiautole ning jäätmete vedamist ja edasist suunamist taaskasutusse või kõrvaldamisele.

Korraldatud jäätmeveo eesmärgiks on liita jäätmeveoga kõik jäätmevaldajad ja jäätmetekitajad, tagada kõikidele jäätmevaldajatele kvaliteetne ning ühtsetel põhimõtetel välja töötatud ja võrdse hinnaga korraldatud olmejäätmete kogumise ja logistiliselt hästitoimiv veoteenus. Sellest tulenevalt on jäätmeveo planeerimisel tähelepanu pööratud kahele aspektile:

1) kõigil jäätmetekitajatel peavad olema võimalused anda oma jäätmed üle kogumissüsteemi;

2) jäätmete kogumise maksumus peab olema kõigile jäätmetekitajatele võrdne ning sõltuma tekkinud jäätmete kogusest.

Korraldatud jäätmeveo positiivsed aspektid:

- aitab vältida illegaalset prügistamist;

- jäätmetekitaja maksab oma jäätmete käitlemise eest ja tunnetab seeläbi omavastutust;

- jäätmete kogumine toimub logistiliselt otstarbekamalt;

- parem kontroll jäätmete tekke ja käitlemise üle;

- hõlbustab jäätmete liigitikogumist.

## 4.3 Jäätmevaldajate register

Jäätmeseaduse alusel peab kohaliku omavalitsuse organ asutama oma määrusega jäätmevaldajate registri ning kehtestama registri pidamise korra. Jäätmevaldajate registri pidamise eesmärgiks on saada ülevaade kõikidest piirkonna jäätmevaldajatest, nendega seotud jäätmetekkekohtadest ja - mahtudest ning tagada ülevaade jäätmete veost.

Jäätmevaldajate registris kajastuvad järgmised andmed:

1)	jäätmetekkekohad ja jäätmeveokohtadega seotud jäätmevaldajate andmed;

2)	jäätmetekkekohtade hetkestaatused;

3)	jäätmeveopiirkond;

4)	korraldatud jäätmevedu teostava firma andmed;

5)	jäätmeveo korraldanud jäätmevedaja poolt esitatud aruandlus jäätmetekkekohale paigaldatud jäätmemahutitest, veo mahtudest ning jäätmevedaja ja jäätmevaldaja esindajate vahel sõlmitud lepingutest;

6)	jäätmetekkekohtade ja kogumisvahendite asukohad registri kaardiliidesel.

Põltsamaa valla jäätmevaldajate register on ühishallatav koos teiste KEJHK liikmeskonna omavalitsuste jäätmevaldajate registritega ning ühildatud KEJHK lepinguhaldussüsteemiga.

Lepinguhaldussüsteem on jäätmevaldajate registri andmekogu, milles töödeldakse korraldatud jäätmeveoteenuse osutamisega seotud andmeid, mis annab ülevaate jäätmevaldajatega sõlmitud lepingutest ja nende täitmisest.

Põltsamaa valla jäätmevaldajate registri põhjal on vallas 2921 jäätmetekkekohta, milles 01.06.2018 seisuga vedu toimub ca 92%-l jäätmetekkekohtadest. Korraldatud jäätmeveost väljajäävate hulga moodustavad peamiselt jäätmetekkekohad, kus ajutised vabastused on lõppenud ja need objektid on kohustatud liituma, lisaks võlgnikud ja uued jäätmetekkekohad, mida vedaja ei ole veel jõudnud jäätmeveosse kaasata. Korraldatud jäätmeveoga liitmata jäätmetekkekohtadega käib pidev töö ning nende hulk on viimastel aastatel püsinud mõne protsendi juures.

## 4.4 Olmejäätmed

Jäätmeteke sõltub suures osas elanike arvust ja piirkonna majandusliku arengu tasemest, aga ka ettevõtete struktuurist, toodete materjalimahukusest jms.

Olmejäätmed on kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed.

Olmejäätmete tekke puhul on analüüsitud haldusreformi käigus liitunud omavalitsuste piirkonda tervikuna ühtse Põltsamaa vallana.

Jäätmearuandluse infosüsteemi JATS andmete järgi tekkis Põltsamaa territooriumil 2016. a kokku 13 279 tonni jäätmeid, millest olmejäätmed (koodiga 20) oli 2153 tonni.

Joonis 2 Põltsamaa valla olmejäätmete (kood 20) teke aastatel 2012 -2016, tonnides

Olmejäätmete teke on viimastel aastatel olnud enam-vähem ühtlane. 2014. aastal põhjustas olmejäätmete hüppelise kasvu liigiti kogutud biolagunevad aia- ja haljastujäätmed, mis moodustasid ca 33% kogu olmejäätmete tekkest. Järgnevatel aastatel on olnud biolagunevate aia- ja haljastujäätmete liigiti kogumine tagasihoidlikum, moodustades 1-2% olmejäätmetest. Olmejäätmete tekke vähendamise edendamisel on peamine roll täita elanikkonnal, kelle teadlikkusest ja tarbimisharjumustest sõltub suuresti nii pakendijäätmete, toidujäätmete kui ka muude olmejäätmete koguse vähendamine. Olmejäätmete kogus sõltub eelkõige piirkonnas valdavast elamutüübist (korrusmajad, individuaalelamud) ja tarbimisharjumistest, kaubandus- ja teiste teenindusettevõtete lähedusest ning kui hästi on piirkonnas korraldatud jäätmete (paber ja papp, pakendijäätmed ja biojäätmed) liigiti kogumine.

## 4.5 Segaolmejäätmed

Segaolmejäätmete (20 03 01) kogumine ja vedu on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud ning kõik Põltsamaa valla jäätmevaldajad peavad olema kogumissüsteemiga liidetud.  Segaolmejäätmete kogumisega seotud tehnilised nõuded, nagu kogumismahutite tüübi, materjali, suuruse, paiknemise, tühjendussageduse ja ühiste kogumismahutite kasutamise sätestab Põltsamaa valla jäätmehoolduseeskiri.

Säästva Eesti Instituudi (SEI-Tallinn) poolt 2012-2013. a läbi viidud segaolmejäätmete sortimisuuringu „Eestis tekkinud segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning elektroonikaromu koostise uuring“ kaudse hinnangu kohaselt tekkis 2011. a Eestis ühe elaniku kohta keskmiselt 216 kg segaolmejäätmeid aastas, mis teeb umbes 0,59 kg segaolmejäätmeid inimese kohta päevas.

Keskkonnaagentuuri jäätmearuandluse infosüsteemi (JATS) andmetel tekkis 2016. a Põltsamaa valla territooriumil 1726 tonni segaolmejäätmeid, mis teeb ühe elaniku kohta 172 kg/a.

Joonis 3 Põltsamaa valla segaolmejäätmete teke aastatel 2012 -2016, tonnides

Segaolmejäätmete teke on viimastel aastatel olnud kasvutrendis, millest võib järeldada, et kuigi vallas on üsna hästi tagatud liigiti kogumissüsteem, on jäätmekäitlejate andmetel tarbijad hakanud prügi vähem sorteerima.

### 4.5.1 Segaolmejäätmete koostis

Olmejäätmete liigiti kogumise edasisel kavandamisel on oluline teada segaolmejäätmete liigilist koostist. Prügilasse ladestatud segaolmejäätmete koostise analüüsimiseks on Eestis erinevate meetodite alusel tehtud ainult üksikuid piirkondlikke ja valdavalt lühiajalisi uuringuid. Viimane põhjalikum segaolmejäätmete sortimisuuring viidi läbi üleeestiliselt 2012-2013. aastal. Varasem sortimisuuring pärineb aastast 2007-2008. Sortimisuuringu eesmärk oli analüüsida Eesti eri piirkondades ja asulatüüpides tekkivate ja prügilasse ladestatavate segaolmejäätmete ainelist koostist (joonis 4). Segaolmejäätmete sortimisuuringu piirkondade valikul arvestati, et piirkonnad hõlmaksid suurlinna Tallinna erinevaid linnaosi, väikelinnu kui ka maapiirkonda. Olmejäätmete koostist uuriti Tallinnas Lasnamäe, Kesklinna ja Nõmme linnaosas, väikelinna piirkondadest Pärnu ja Jõhvi linnas ning maapiirkondadest Järvamaal.

Joonis 4 Eesti keskmine segaolmejäätmete liigiline koostis (SEI uuring 2012-2013)

Tabel 4. Põltsamaa valla segaolmejäätmete koostis massiprotsentides, aastal 2016.

| Jäätmeliik | Massi protsent | Jäätmekogus, t/a |
| --- | --- | --- |
| Orgaanilised jäätmed | 31,8 | 548,8 |
| Paber, papp, kartong | 13,5 | 233,0 |
| Klaas | 5,2 | 89,8 |
| Metall | 4,7 | 81,1 |
| Plast | 18,1 | 312,4 |
| Puit | 2,0 | 34,5 |
| Elektroonikaromu | 1,8 | 31,1 |
| Muu põlev materjal | 12,6 | 217,5 115988,063,5 |
| Tekstiil | 5,1 | 88,0 |
| Ohtlikud jäätmed | 1,4 | 24,2 |
| Muu mittepõlev materjal | 3,8 | 65,6 |
| KOKKU: | 100 | 1726 |

Segaolmejäätmete koostise arvutuslik analüüs näitab, et segaolmejäätmetena antakse üle 29% pakendijäätmeid ja 13% vanapaberit, mille liigiti kogumise võrgustik on kõige tihedam võrreldes muude taaskasutatavate jäätmetega. Biojäätmeid (köögi- ja haljastujäätmeid) sisaldub segaolmejäätmetes peaaegu üks kolmandik. Seni on olnud biolagunevate jäätmete liigiti kogumine olnud vabatahtlik. 3% segaolmejäätmetest moodustavad ohtlikud jäätmed ja elektroonikaromud, mille viskamine olmejäätmete konteinerisse on keelatud.

## 4.6  Pakendijäätmed

Pakend on mistahes materjalist valmistatud toode, mis kasutatakse kauba, toormest kuni valmiskaubani hoidmiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks ja esitlemiseks kogu tsükli vältel tootjast tarbijani.

Pakendiseadusest tulenevalt on omavalitsustel pakendi ja pakendijäätmete kogumissüsteemis koordineeriv roll. Kohalik omavalitsus peab kindlaks määrama oma haldusterritooriumil pakendi ja pakendijäätmete kogumisviisid ning sätestama need oma jäätmehoolduseeskirjas.

Olmejäätmete koostisesse kuuluvatest jäätmeliikidest on liigiti kogumisse kõige laialdasemalt haaratud pakendijäätmed, mille käitlemine põhineb taaskasutusorganisatsioonide korraldatud pakendijäätmete kogumisvõrgustikul. Eestis tegutseb kokku neli akrediteeritud tootjavastutusorganisatsiooni. Neist kolm (OÜ Eesti Pakendiringlus, Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ ja OÜ Tootjavastutusorganisatsioon) tegelevad tagatisrahata pakendite ning üks (OÜ Eesti Pandipakend) tagatisrahaga ehk pandipakendite kogumise ja taaskasutamise korraldamisega.

Pakendiseaduse kohaselt peab tiheasustusega alal, kui asustustihedus on rohkem kui 500 elanikku ühel ruutkilomeetril, olema vähemalt üks kogumiskoht jäätmevaldajast 1000 meetri

raadiuses. Kui asustustihedus on rohkem kui 1000 elanikku ühel ruutkilomeetril, vähemalt üks kogumiskoht jäätmevaldajast 500 meetri raadiuses.  Kui asustustihedus on alla 500 elaniku ühel ruutkilomeetril – kohaliku omavalitsuse territooriumil paiknevates asulates, arvestusega üks kogumiskoht 500 elaniku kohta.

Kogumisvõrgustiku tiheduse nõude kohaselt peab Põltsamaa vallas olema vähemalt 20 tagatisrahata pakendite kogumiskohta iga taaskasutusorganisatsiooni kohta, seega kokku terve valla territooriumil peaks asuma 60 avalikku kogumispunkti.

Pakendite avalikke kogumispunkte on Põltsamaa territooriumil 01. jaanuari 2018.a seisuga 56, kuhu on paigaldatud 59 kogumiskonteinerit, lisaks on võimalik Põltsamaa linnas eramajadel kasutada pakendikotiteenust. Pandipakendit on võimalik viia taaraautomaatidesse ja avalikesse pakendikonteineritesse.

Olemasolevat pakendite kogumise konteinerpargi paiknemise tihedus on käesoleval hetkel piisav vallarahva vajaduste katmiseks. Avalike pakendikonteinerite paigutamisel on oluline, et need jääksid elanike liikumisteedele. Konteinerid on paigaldatud jäätmejaamadesse, keskkonnajaama, kortermajade ja kaupluste juurde. Viimase aasta jooksul on suureks probleemiks kerkinud pakendikonteinerite ületäituvus. Kuigi kogumiskonteinerite tihedust võib hinnata piisavaks, on vajadus kas suuremate konteinerite või siis suurema tühjendussageduse järgi. Ühelt poolt näitab see elanikkonna teadlikkuse tõusu jäätmete sorteerimisel, teisalt on osaliselt tingitud riigi maksupoliitikast.

Olulise osa liigiti kogutavast segapakendist moodustab naaberriikide päritolu joogipakend, ms ei ole kaetud tagatisrahaga.

2016. aastal koguti Põltsamaa vallas liigiti pakendeid ja pakendijäätmeid (jäätmekoodidega 15 01 01 kuni 15 01 07) kokku 955 tonni. Vastavalt sortimisuuringule on Eestis pakendijäätmete osakaal segaolmejäätmetes keskmiselt 28,5 massi%.

Tuginedes Säästva Eesti Instituudi (SEI-Tallinn) poolt 2012-2013. a läbi viidud segaolmejäätmete sortimisuuringu „Eestis tekkinud segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning elektroonikaromu koostise uuring“ tulemustele ja jäätmearuandluses esitatud liigiti kogutud pakendijäätmete kogustele, võib välja arvutada pakendijäätmete hinnangulise kogutekke. Nii võib öelda, et Põltsamaa vallas tekkis 2016. aastal kokku ligikaudu 1431 tonni pakendijäätmeid.

Tabel 5. Põltsamaa vallas tekkinud pakendijäätmete osakaalud ja kogused (2016).

| Jäätmeliik | Segaolmejäätmetes sisalduvad pakendijäätmed (sortimisuuring 2012-2013) |  | Liigiti kogutud pakendijäätmed (JATS) | Arvutuslik pakendijäätmete teke kokku (tonnides) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | t |  |  |
| Plastpakend | 13,5 | 233,0 | 127,1 | 360,1 |
| Klaaspakend | 5,0 | 86,3 | 27,7 | 114,0 |
| Metallpakend | 3,5 | 60,4 | 118,4 | 178,8 |
| Paber- ja kartongpakend | 5,6 | 96,7 | 163,9 | 260,6 |
| Puitpakend | - | - | 114,9 | 114,9 |
| Segapakend | - | - | 402,8 | 402,8 |
| Kokku | 27,6 | 476,4 | 954,8 | 1431,2 |

Arvutusliku kogutekke järgi võib väita, et Põltsamaa vallas tervikuna ca 67% tekkivatest pakendijäätmetest kogutakse liigiti. Riiklik strateegiline eesmärk näeb ette, et aastaks 2020 tuleb saavutada pakendijäätmete ringlusessevõtu osakaal 60%-ni pakendijäätmete kogumassist.

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ pakub Põltsamaa linna elanikele pakendikotiteenust, mis on mõeldud eramaja omanikele, kellele loodi alternatiiv linnas avalike kollaste pakendikonteinerite otsimisele. Teenus on kliendile vabatahtlik ja tasuta, jäätmete transpordi ja käitlemise kulud kannab tootjavastutusorganisatsioon. Pakendikotiteenus tähendab seda, et kord kuus viib prügivedaja kokkulepitud päeval ära täis pakendijäätmete koti ning paneb selle asemele tühja 150 liitrise kollase kilekoti. Pakendikottide eesmärk on suunata võimalikult palju pakendeid taaskasutusse ning muuta prügilate tööd lihtsamaks, lisaks täituvad sellega majaomanike segaolmejäätmete konteinerid aeglasemalt.

Pakendite tekkekohas kogumine pakendikotiteenusena tiheasustusalade eramajadele ning pakendikonteineri teenusena kortermajadele ja asutustele võiks olla üks arengusuundadest pakendijäätmete liigiti kogumise efektiivsuse suurendamisel. Pakendikotiga väravast või pakendikonteineriga hoovist pakendite kogumine on oluliselt mugavam kui avaliku pakendipunkti kasutamine ja sellisel moel on taaskasutusorganisatsioonidel võimalik koguda paremini sorteeritud ja puhtamaid pakendijäätmeid. Tekkekohal kogumisega välditakse avalike pakendikonteineritega kaasnevat risustamist.

Pakendijäätmete liigiti kogumise ja taaskasutuse määra on võimalik suurendada juba juurdunud pakendite eraldi kogumist veelgi edendades. Seetõttu on oluline muuta pakendite eraldi kogumine elanikkonnale mugavamaks ja teha intensiivsemat teavitustööd. Mugavust loob nii pakendikotiteenus kui ka konteinerite lähedus pakendijäätmete tekkekohale. Pakendite viimine vastavasse konteinerisse ei tohi olla ebameeldiv toiming (prügi vedeleb ümbruses, konteinerid on ületäitunud, pole töökorras või on määrdunud ja haisevad). Avalikud pakendikonteinerid peaksid asuma seal, kus jäätmevaldajad nagunii käivad – eelkõige kaupluste vahetus läheduses ja suuremate kortermajade juures, hajaasustusega piirkondades ka suuremates külades.

## 4.7 Biolagunevad jäätmed

Biolagunevad jäätmed moodustavad olulise osa segaolmejäätmetest. Biolagunevate jäätmete koguste vähendamisel on võtmeroll ladestatavate segaolmejäätmete koguste vähendamisel ning prügilate keskkonnaohu minimeerimisel. Orgaanilise aine rikkad on ka reoveesete, loomsete ja taimsete kudede jäätmed, puidujäätmed jne. Käesolevas punktis käsitletakse olmelise tekkega biolagunevaid jäätmeid nagu paber, köögijäätmed, haljastujäätmed.

SEI (2012-2013) läbiviidud uuringu tulemuste kohaselt moodustas biojäätmete sisaldus segaolmejäätmetes Eestis keskmiselt 31,8%. Sealjuures enamuse moodustasid köögijäätmed 26,9%, järgnesid aiajäätmed 3,8% ja muud biojäätmed 1,1%.

Paberi- ja papijäätmed (k.a pakend) on eraldi kogutuna kergesti taaskasutatavad. Vanapaberi taaskasutamiseks on tarvis see eraldada muudest jäätmetest ning vältida selle kvaliteedi langemist. Antud jäätmete koguste vähendamine on võimalik eelkõige paberi- ja papijäätmete kogumisvõrgustiku rajamise abil. Vanapaberit ja kartongi võetakse Põltsamaa vallas vastu 18 kogumispunktis.

Keskkonnaagentuuri jäätmearuandluse andmetel koguti Põltsamaa vallas 2016. a liigiti ja suunati taaskasutusse 38,1 tonni vanapaberit ja pappi (20 01 01). Lisades sellele juurde segaolmejäätmetes sisalduva paberi ja papi koguse võib eeldada, et Põltsamaa vallas tervikuna tekkis kokku ligikaudu 271 tonni vanapaberit ja pappi. Kogutekke kogusele lisandub juurde ka kodumajapidamises kütteks kasutatava vanapaberi ja papi osa, kuid mille kogust ei ole võimalik määrata. Vanapaberit kogutakse koos paberi- ja papp-pakendiga, tõenäoliselt on suur osa vanapaberi jäätmeid ( ajalehed, ajakirjad, raamatud) kodeeritud paber- ja kartongpakendi jäätmekoodi alla. Vanapaberi liigiti kogumise efektiivsus on 1,4%. Võrreldes liigiti kogutud koguseid ja segaolmes sisalduva vanapaberi koguseid võib väita, et vanapaberi liigiti kogumine põhimõtteliselt ei toimi, sest liialt suur kogus vanapaberit satub segaolmejäätmetesse. Siinkohal tuleb kaaluda vanapaberi liigiti kogumise liitmist korraldatud jäätmeveosse.

Selleks, et suurendada vanapaberi liigiti kogumise efektiivsust, tuleks muuhulgas:

- tõsta inimeste teadlikkust kampaaniate jmt abil,

- hõlmata vanapaberi kogumine korraldatud jäätmeveoga,

- muuta vanapaberi üleandmine elanikele mugavamaks, võimaldades näiteks eramajade elanikele vanapaberi kogumiskoti teenust,

- soodustada vanapaberi äraandmist võrreldes segaolmejäätmetega veohinna kaudu.

Olulise osa olmejäätmetes sisalduvatest biolagunevatest jäätmetest moodustavad biojäätmed, milleks on aia- ja haljastujäätmed (muru niitmise ja rohimise jäägid, puuoksad, lehed, lilled, maha kukkunud puuviljad jms), samuti kodumajapidamistest, toitlustus- ja kaubandusettevõtetest pärinevad toidu- ja köögijäätmed ning samalaadsed toiduainetetööstuse jäätmed.

Biolagunevate jäätmete kogumist korraldatud jäätmeveo raames seni pole toimunud ning oma kinnistul kompostitud biojäätmete kogused ametlikes andmetes ei kajastu. Biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid (jäätmekood 20 01 08) on eraldi kogutud 2016. aastal 2,9 tonni. Aia- ja haljastujäätmeid (jäätmekood 20 02 01) koguti liigiti 2016. aastal 22,2 tonni. Kui lisada need liigiti kogutud biojäätmete kogused segaolmejäätmetes sisalduvale biojäätmete kogusele (548,8 tonni, tabel 4, lk 18), oli 2016. aastal Põltsamaa vallas tekkiv hinnanguline biojäätmete kogus ligikaudu 574 tonni. Seega on biojäätmete liigiti kogumise efektiivsus 4,4% (25,1 tonni).

Koduaedades tekkivate haljastujäätmete koguste vähendamiseks propageeritakse nende kohapealset kompostimist. Kompostimise puhul teavitatakse elanikke sellega kaasnevatest nõuetest ja propageeritakse kompostrite kasutamist. Kompostrite paigaldamisega seonduvad kulud katavad jäätmetekitajad ise. Aia- ja haljastujäätmeid saavad eraisikud viia Põltsamaa jäätmejaama. 2018. kevadel korraldas vallavalitsus puulehtede korjeringi Põltsamaa linna territooriumil. Plaan on muuta kokkuriisutud haljastujäätmete kogumisringid kevadel ja sügisel regulaarseks.

Selleks, et saavutada jäätmete liigiti kogumise sihtarvu, tuleb arendada biojäätmete kogumis- ja taaskasutamisvõimekust, rakendades vastavaid biolagunevate jäätmete käitlemise meetodeid ja tehnoloogiaid.

Kompostimise arendamise võimalused:

- Põltsamaa jäätmejaama kompostimisplatsi kasutamise propageerimine,

- haljastujäätmete äraandmise võimaluse tagamine jäätmejaamas,

- köögi- ja sööklajäätmete äraandmise soodustamine võrreldes segaolmejäätmetega (näiteks veohinna kaudu),

- koduse kompostimise propageerimine.

## 4.8 Tekstiil ja rõivad

Rõiva- ja tekstiilijäätmeid (jäätmekoodid 20 01 10 ja 20 01 11) on 2016. aastal liigiti kogutud 3,5 tonni. Vastavalt sortimisuuringule moodustavad rõiva- ja tekstiilijäätmed Eestis keskmiselt 5,1% segaolmejäätmetest. Arvutuslikult anti koos segaolmejäätmetega rõiva- ja tekstiilijäätmeid üle 91,5 tonni. Rõiva- ja tekstiilijäätmete liigiti kogumise efektiivsus on 3,8%.

Rõiva- ja tekstiilijäätmeid võetakse vastu Põltsamaa jäätmejaamas.

## 4.9 Ohtlikud jäätmed

Jäätmeseaduse § 65 lõike 2 kohaselt kohustub kohalik omavalitsus oma haldusterritooriumil korraldama kodumajapidamistes tekkivate ohtlike jäätmete kogumist ja üleandmist jäätmekäitlejatele.

Ohtlikke jäätmeid tekib nii majapidamistes kui ettevõtetes. Majapidamistes jääb üle peamiselt vanu akusid, patareisid, värvijäätmeid, ohtlikke pakendeid, vanu ravimeid ja päevavalguslampe jmt. Ettevõtetes tekib nii spetsiifilisi tootmisjääke kui majapidamisega sarnaseid ohtlikke jäätmeid. Ohtlikud jäätmed peab eraldama nende tekkekohas, kuna need kujutavad ohtu nii inimese tervisele kui ka keskkonnale.

Põltsamaa vallas võetakse kodumajapidamistest pärinevaid ohtlikke jäätmeid vastu Põltsamaa jäätmejaamas ning Puurmani keskkonnajaamas. Samuti saab ohtlikke jäätmeid ära anda kogumisringide käigus.

2016. aastal koguti Põltsamaa vallas kokku 259 tonni ohtlikke jäätmeid. Kõige suurema osa ohtlike jäätmete tekkest moodustab asbestijäätmed. 2016. aastal moodustasid asbestijäätmed ligikaudu 30% kogu ohtlike jäätmete tekkest. Asbesti sisaldavad jäätmed tekivad ehitiste lammutamise käigus tekkiva ehitusprahi osana, mis sisaldab ka asbesti (eterniiti). Lisades liigiti kogutud ohtlike jäätmete kogusele segaolmejäätmetes sisalduva ohtlike jäätmete koguse võib eeldada, et Põltsamaa vallas tekkis 2016. aastal ligikaudu 283 tonni ohtlikke jäätmeid.

Ettevõtjad peavad ise korraldama ohtlike jäätmete kogumiseks mõeldud kogumismahutite paigaldamise. Ettevõtted peavad ise oma ohtlikud jäätmed üle andma vastavat jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale vastuvõtjale.

Ohtlike jäätmete alla kuuluvad ka vanaõli jäätmed. Vanaõli on mineraalne või sünteetiline määrdeaine või tööstusõli, eelkõige sisepõlemismootorites kasutatud õli ja käigukastiõli, määrdeõli, turbiiniõli ning hüdraulikaõli, mis ei sobi enam algselt ette nähtud kasutuseks. Sarnaselt muude ohtlike jäätmetega võetakse elanikelt vanaõli vastu jäätmejaamas, keskkonnajaamades ning ohtlike jäätmete kogumisringi käigus. Vanaõli käitlemisega tegelevad kõik peamised ohtlike jäätmete käitlejad. Jäätmevaldaja, kes vanaõli ei taaskasuta ega kõrvalda, on kohustatud selle üle andma kompleksluba või  jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale isikule.

Tabel 6. Põltsamaa vallas vanaõli  jäätmete teke ja käitlemine aastatel 2013-2016, tonni/aastas

| Aasta | Kogu teke (sh kogutud) | Transporditud sisse | Transporditud välja |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 7,67 | 0 | 7,57 |
| 2014 | 6,19 | 0 | 5,79 |
| 2015 | 5,32 | 0 | 4,13 |
| 2016 | 10,05 | 0 | 9,25 |

Raviasutuste jäätmete käitlemine

Tervishoiul tekkivate jäätmete käitluse riikliku juhendmaterjali järgi on riiklikul tasandil paika pandud tervishoiu jäätmete kogumispunktid teise ja kolmanda tasandi haiglate juures. Tervishoiuasutustes peab riskijäätmeid koguma kindlasti olmejäätmetest eraldi ja tekkivad jäätmed suunama käitlemiseks riskijäätmete käitlussüsteemi.

Ohtlikke jäätmeid tekitavad ettevõtted (sh meditsiiniasutused) peavad sõlmima ohtlike jäätmete üleandmiseks lepingu vastavat käitluslitsentsi omava ettevõttega. Ohtlike jäätmete kogumiseks peavad ettevõtted rajama või leidma spetsiaalse koha, mis on vastavalt märgistatud, ning kogumiseks tuleb kasutada spetsiaalset jäätmetaarat. Samuti peavad eelnimetatud ettevõtted vastu võtma ettevõttesisesed jäätmekäitluseeskirjad. Ohtlike jäätmete kogumise ja üleandmisega seotud kulud katavad ettevõtted ise. Jäätmete üleandmise tõestamise aluseks on ohtlike jäätmete saatekiri.

Tervishoiu asutuste jäätmete käitlemise täpsed tingimused sätestatakse jäätmehoolduseeskirjas.

## 4.10 Suurjäätmed

Suurjäätmed on suuregabariidilised esemed, näiteks mööbliesemed, vaibad, madratsid, kraanikausid, wc-potid jne. Suurjäätmetena ei käsitleta romuautosid ja autorehve, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, sh külmikud, pesumasinad, telerid.

Tabel 7. Põltsamaa vallas suurjäätmete teke aastatel 2013-2016, tonni/aastas

| Jäätmeliik | Jäätmekood | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suurjäätmed | 20 03 07 | 0 | 0,54 | 3,56 | 34,86 |

Suurjäätmeid (jäätmekood 20 03 07) kogutakse Põltsamaa jäätmejaamas. Jäätmejaamas toimub suurjäätmete töötlemine eraldi materjalideks (puit, tekstiil, lammutuspraht), mistõttu jäätmejaamast väljaveetavad jäätmed kodeeritakse teise jäätmekoodi alla.

Suurjäätmete vastuvõtmine jäätmejaamas on üldjuhul tasuline teenus. Aastatel 2016 – 2017 korraldati suurjäätmete tasuta vastuvõtmise kampaania SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projekti raames, mille käigus võeti elanikelt tasuta vastu 2016. a 24,4 tonni ja 2017.a 13,6 tonni kodumajapidamistes tekkinud suurjäätmeid.

## 4.11 Probleemtoodete jäätmed

Eestis kehtiv jäätmeseadus kehtestab nn probleemtoodetele tootjavastutuse põhimõtte, mis tähendab, et tootja on kohustatud tagama tema valmistatud, edasimüüdud või sisseveetud probleemtootest tekkivate jäätmete kokku kogumise ja nende taaskasutamise või kõrvaldamise. Probleemtooted on kõik tooted, mille jäätmed võivad põhjustada kõrgendatud riske inimese tervisele ja keskkonnale. Siiani on reguleeritud probleemtoodete käitlust koos teiste ohtlike jäätmetega, kuid nende kõrgendatud riskist tulenevalt tuleb nende käitlemisele täiendavat tähelepanu pöörata.

Probleemtooted on:

1) patareid ja akud;

2)  mootorsõidukid ja nende osad;

3) rehvid;

4) elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad;

5) põllumajandusplast.

Tabel 8. Põltsamaa vallas probleemtoodete teke aastatel 2013-2016, kogus tonni/aastas

| Jäätmeliik | Jäätmekood | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pliiakud | 16 06 01* | 24,67 | 27,16 | 22,41 | 17,61 |
| Patareid ja akud | 20 01 33* | 0,25 | 0,36 | 0,37 | 0,32 |
| Vanarehvid | 16 01 03 | 44,16 | 55,55 | 65,16 | 46,09 |
| Romusõidukid | 16 01 04* | 28,26 | 23,18 | 45,87 | 43,03 |
| Elektri- ja elektroonikaseadmed | 20 01 23* 20 01 35* 20 01 36 | 35,96 | 36,37 | 35,41 | 42,49 |
| Plastijäätmed | 02 01 04 | 48,34 | 47,66 | 46,34 | 31,02 |
| KOKKU |  | 181,64 | 190,28 | 215,56 | 180,56 |

Patareid ja akud

Tootja on kohustatud kantavate patareide ja akude ning mootorsõidukite patareide ja akude jäätmed tarbijalt turustaja müügikohtade kaudu tagasi võtma tasuta, sõltumata sellest, kas tarbija kavatseb osta uue patarei või aku või mitte. Tootja varustab turustajat kogumiseks vajaliku kogumismahutiga.

Tootja on kohustatud patareide ja akude turustajalt, kohalikult omavalitsuselt ning kohaliku omavalitsuse jäätmejaama halduslepingu alusel haldavalt jäätmekäitlejalt patarei- ja akujäätmed tasuta tagasi võtma.

Patareide ja akude tootjavastutuse kohustusega tegeleb MTÜ EES-Ringlus ja MTÜ Eesti Elektroonikaromu.

Lisaks müügikohtadele on võimalik patareisid ja akusid üle anda Põltsamaa jäätmejaamas ja Puurmani keskkonnajaama ohtlike jäätmete kogumiskonteinerisse.

Romusõidukid ja rehvid

Mootorsõidukite ja nende osade (sh rehvide) tagasivõtmise peavad tootja-vastutuse põhimõttel ellu rakendama ja finantseerima tootjad ja turustajad, kes võivad selle ülesande delegeerida jäätmekäitlejatele.

Romusõiduk on ohtlik jääde, mida tohib käidelda ainult ohtlike jäätmete käitlemise õigust omav ettevõtja. Romusõiduki käitluskoha (kogumiskoht, lammutuskoda) tegevus peab vastama kõikidele seadusega sätestatud nõuetele. Romusõidukite kogumine ja tootjale tagastamine tuleb tootjal korraldada selliselt, et romusõiduki omanikule oleks romusõidukist loobumine võimalikult mugav ning romusõiduki kogumiskohta üleandmine võimalik vähemalt tema elukohajärgse maakonna piires. Romusõidukeid võetakse vastu autolammutustes ja vanametalli vastuvõtupunktides.

Vanarehvide kogumiseks on MTÜ Rehviringlus loonud tootjavastutussüsteemi. Rehvitöökodade kliendid nii eraisikud kui firmad võivad rehvitöökotta, mis on sõlminud lepingu rehviliiduga anda oma rehvid tasuta üks ühe vastu, st, et iga ostetud rehvi kohta saab rehvitöökotta jätta ühe samatüübilise rehvi. Sõiduauto rehve võetakse vastu ka Põltsamaa jäätmejaamas.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed

Elektri- ja elektroonikaseadmeid koguvad ja käitlevad peamiselt kaks tootjavastutusorganisatsiooni: Mittetulundusühing Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus ja Mittetulundusühing Eesti Elektroonikaromu. Lambijäätmeid kogub ja käitleb Ekogaisma Eesti OÜ.

Elektri- ja elektroonikajäätmeid saab tasuta üle anda uue toote ostmisel kauplusesse või ära anda Põltsamaa jäätmejaamas või Puurmani keskkonnajaamas.

Põllumajandusplast

Põllumajandusplasti (jäätmekood 02 01 04) koguti 2016. a 31 tonni. Põllumajandusplasti kogutakse peamiselt otse ettevõtete juurest.

Tootja on kohustatud põllumajandusplasti jäätmed piiramata koguses tasuta tagasi võtma:

1) põllumajandusplasti kasutajalt;

2) kohalikult omavalitsuselt;

3) kohaliku omavalitsuse jäätmejaama lepingu alusel haldavalt jäätmekäitlejalt.

Põllumajandusplasti liigiti kogumise edendamiseks tuleb teostada järelevalvet tootjatele pandud kohustuste täitmise üle ja teavitada regulaarselt põllumajandusplasti kasutajaid põllumajandusplasti tasuta äraandmise võimalustest. Põllumajandusplasti turule laskmist ja põllumajandusplasti jäätmete käitlemist reguleerib Vabariigi Valitsuse 15.02.2013 määrus nr 30 "Põllumajandusplastist tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamisenõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad".

## 4.12 Ehitus- ja lammutusjäätmed

Ehitusjäätmed on ehitus-, remondi- ja lammutusjäätmed, mittekasutatav väljaveetav pinnas, puidu, metalli, betooni, telliste, ehituskivide, klaasi ja muude ehitusmaterjalide jäätmed, sh need, mis sisaldavad asbesti ja teisi ohtlikke jäätmeid, mis tekivad ehitamisel ja remontimisel ning mida ehitusobjektil tööde tegemiseks ei kasutata.

Ehitusjäätmete käitlust reguleerib Põltsamaa valla jäätmehoolduseeskiri, mille alusel vastutab ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise eest jäätmevaldaja kuni nende taaskasutamiseni või üleandmiseni jäätmevedajale. Ehitusjäätmete käitlemise küsimused tuleb lahendada ehitise projekteerimise etapis. Ehitise vastuvõtmisel tuleb muude dokumentide hulgas esitada õiend jäätmete nõuetekohase käitlemise kohta

Tabel 9. Põltsamaa  ehitus- ja lammutusjäätmete teke aastatel 2013-2016, kogus tonni/aastas

| Jäätmeliik | Jäätme-kood | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud | 17 01 | 461,54 | 1150,32 | 649,0 | 969,65 |
| Puit, klaas ja plast | 17 02 | 0,94 | 3,83 | 4,73 | 29,12 |
| Metallid | 17 04 | 1507,89 | 946,38 | 913,48 | 685,81 |
| Kivid, pinnas ja süvenduspinnas | 17 05 | 6463,98 | 4942,48 | 4007,5 | 2630,01 |
| Isolatsioonimaterjalid ja asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid | 17 06 | 6,54 | 38,12 | 32,83 | 77,40 |
| Muu ehitus- ja lammutussegapraht | 17 09 | 116,30 | 189,26 | 286,5 | 138,05 |
| KOKKU |  | 8557,19 | 7270,39 | 5894,04 | 4530,04 |

Ehitus- ja lammutusjäätmete kogumise peamiseks eesmärgiks on jäätmekoguste ja jäätmete ohtlikkuse vähendamine. Eesmärgi täitmisel on peamine roll tööde teostajal, kes mõistliku töökorralduse ja tööde parema organiseerimisega saab ehitus- ja lammutustöödel eelnimetatud jäätmete teket vältida või koguseid vähendada. Ettevõtte eesmärgiks peaks olema:

1) suurendada korduvkasutatavate materjalide kasutamist;

2) vähendada materjalide raiskamist tööde kõigil etappidel;

3) vähendada ohtlike ainete kasutamist;

4) eraldada ja koguda ehituse kõigis etappides tekkivad ohtlikud jäätmed (asbesti sisaldavad materjalid, saastunud kivid, pinnas, immutatud puit);

5) eraldada lammutusjäätmete hulgast turuväärtust omavad materjalid;

6) eraldada lammutusjäätmete hulgast materjalid, mis võivad jäätmete edasisel töötlemisel ja kasutamisel põhjustada ehitise kvaliteedi langust.

Lähiajal taaskasutatakse ehitusjäätmeid ja lammutusjäätmeid Kuningamäe puhkealal tehismäe ehitamiseks jäätmeloaga lubatud lubatud jäätmeliikide nimistu kohaselt. Seda võib pidada Põltsamaa valla prioriteediks.

Ohtlike ehitus- ja lammutusjäätmete kogumine ehitusobjektil peab toimuma spetsiaalsetes kogumiskonteinerites ning tekkinud jäätmed tuleb otse üle anda ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele.

Tulenevalt läheduse printsiibist on vallas vajadus ehitustegevuse (sealhulgas lammutustööde) käigus tekkiva ehitusobjektil mittekasutatava materjali  eelsorteerimise järgi. Ehitusjäätmed saab sortida koheselt (ümbertöötlemata kujul) uuesti kasutatavateks, ümbertöödeldavateks ja ladestamisele kuuluvateks materjalideks.

Metallijäätmed

Metallijäätmete kogused põhinevad jäätmeandmebaasis ehitus- ja lammutusprahi jaotises olevatel jäätmetel koodiga 17 04. Metallijäätmete kokkuostuhind on taganud taaskasutamise, vaid väike osa satub prügilasse koos olmejäätmete või ehitusprahiga. Metallijäätmeid saab üle anda vanametalli kokkuostjatele ning Põltsamaa jäätmejaamas.

Puidujäätmed

Puidujäätmete taaskasutamisel tuleks eelkõige tähelepanu pöörata nende taaskasutamisele läbi soojusenergia tootmise. Mittepõlevate või raskesti põlevate puidujäätmete kõrvaldamine või taaskasutamine toimub vastavat jäätmekäitleja registreerimistõendit, jäätmeluba või keskkonnakompleksluba omavas jäätmekäitluskohas.

Ohtlike ainetega töödeldud puidujäätmeid käsitletakse ohtlike jäätmetena ning need tuleb üle anda otse ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ja jäätmeluba omavale ettevõttele. Puidujäätmeid võetakse vastu Põltsamaa jäätmejaamas. Lahendamist vajab haljasaladelt pärineva puidu (okstest juurteni) lokaalne väärindamine.

# 5 ANDMEID MINEVIKUS SAASTUNUD JÄÄTMEKÕRVALDAMISKOHTADE NING NENDE KORRASTAMISEKS VÕETAVATE MEETMETE KOHTA

### 5.1 Jääkreostusobjektid

Jääkreostusobjektidest asub piirkonnas Põltsamaa valla territooriumil Põltsamaa endine asfaltbetoontehas, kus jääkreostus on likvideeritud. Naftasaadused on ohustanud eelkõige pinnast ja põhjavett. Teostati tagasitäide puhta pinnasega.

### 5.2 Suletud prügilad

Umbusi prügila

Põltsamaa valla territooriumil paiknev endine Umbusi prügila suleti ametlikult 2003. a. Prügila maa-alale ladustatud jäätmed on kaetud ja ala on haljastatud, paigaldatud on torud prügilagaasi väljutamiseks ning süsteem nõrgvee kogumiseks. Suletud prügila maa kuulub Eesti Vabariigile (volitatud asutus on RMK). Prügila maa-alal kasvab võsa ja noor mets. Prügi ebaseaduslikku juurde toomist ei ole täheldatud.

Pisisaare prügila

Pajusi valla territooriumil paiknev endine Pisisaare prügila on alates 30. augustist 2001. a jäätmete ladustamiseks suletud. (alus: Pajusi Vallavolikogu 29. augusti 2001. a otsus nr 75). Suletud prügila maa kuulub Eesti Vabariigile (volitatud asutus on Maa-amet). Prügilamaa-alal kasvab võsa ja heintaimed. Prügi ebaseaduslikku juurde toomist ei ole täheldatud. 2015. a oktoobris rajati ringkraav ja ala kaeti täiendavalt.

# 6 HINNANG JÄÄTMEVOOGU ARENGULE TULEVIKUS

Peamised jäätmeteket mõjutavad tegurid on üldine majanduslik olukord ning rahvaarvu muutus. Reeglina suureneb olmejäätmete teke koos elanikkonna majandusliku seisundi paranemisega ning elanikkonna pideva vähenemisega kaasneb ka jäätmetekke vähenemine.

Eesmärgiks on aastaks 2020 stabiliseerida olmejäätmete aastane tekkekogus. Riigi jäätmekavas 2014-2020 prognoositakse, et jätkub mõõdukas majanduskasv (SKP keskmiselt 3% aastas) ning olmejäätmete tekke iga-aastane kasvuprotsent kuni aastani 2020 peab jääma alla ½ SKP kasvuprotsendist. Eeldades, et lähiaastatel jätkab Eesti majandus (SKP) mõõdukat kasvu (ligikaudu 3% aastas), võib prognoosida, et Põltsamaa vallas tervikuna tekib aastal 2020 kokku ligikaudu 2423 tonni olmejäätmeid.

Segaolmejäätmete teke väheneb tulevikus jäätmete liigiti kogumise arvelt, milleks annavad tõuke pakendiseaduse ja jäätmeseaduse muudatused. Vanapaberi, biojäätmete, pakendijäätmete jt liigiti kogutavate jäätmete kogused eeldatavasti suurenevad.

Segaolmejäätmete tekke suurenemist põhjustab asjaolu et suurem osa jäätmevaldajatest liidetakse korraldatud jäätmeveoga. Seeläbi peaks vähenema jäätmete ebaseaduslik põletamine, matmine, metsa viimine jmt.

Teiste jäätmeteliikide (ehitus- ja lammutusjäätmete, erinevate tootmisjäätmete) teke oleneb olemasolevate ettevõtete võimekusest püsima jääda ja tegevust laiendada ning soodsate tingimuste olemasolust uute ettevõtete tekkimiseks omavalitsustes.

# 7 JÄÄTMETEKKE VÄLTIMINE

Jäätmetekke vältimine on jäätmehierarhia kõige prioriteetsem tase, mida tuleks arvestada ja eelistada jäätmekäitluse korraldamisel. Jäätmetekke vältimise alla loetakse:

- otsest vältimist – mõistlik tarbimine, keskkonda ja ressursse säästev tootmine;

- korduskasutust – toote uuesti kasutamine esialgsel otstarbel;

- korduskasutuseks ettevalmistamist – remontimine, ümberdisainimine, kontrollimine jne.

Jäätmetekke vältimise võimalused sõltuvad majandusolukorrast, tarbijate teadlikkusest, ressursitõhususe ja jäätmetekke vältimise meetmete rakendamise ulatusest jne.

Olmejäätmete tekke vältimise edendamisel on peamine roll täita elanikkonnal, kelle teadlikkusest ja tarbimisharjumustest sõltub nii pakendijäätmete, toidujäätmete kui muude olmejäätmete tekkekoguse vähendamine. Elanikkonna teadlikkuse tõstmisel, teabe levitamisel ja jäätmete vältimisele suunatud initsiatiivide toetamisel ning vastavate tingimuste loomisel (nt kasutatud toodete korduskasutuseks tingimuste loomine) on omakorda võtmeroll kohalikel omavalitsustel. Oluline on arvestada, et elanikel ja ettevõtetel peab olema võimalus panustada jäätmetekke vältimisse ja korduskasutusse.

Jäätmetekke vältimisele aitab olulisel määral kaasa teadlikkuse tõstmine, mis on suunatud nii omavalitsuste, ettevõtete kui tarbijate/elanikkonna teadlikkuse ja teadmiste suurendamiseks.

Korduskasutuse suurendamiseks on üheks võimaluseks luua keskkonnajaamas tingimused, kus inimestel oleks võimalik ära anda kasutatud ja kasutuskõlblikku mööblit, kodumasinaid, kasutatud rõivaid jne.

# 8 KESKKONNATEADLIKKUSE TÕSTMINE JA JÄRELEVALVE

## 8.1 Keskkonnateadlikkuse tõstmine

Jäätmekavaga püstitatud eesmärkide elluviimine eeldab elanike kaasamist ja vastavat selgitustööd. Jäätmete tekke vähendamine, jäätmete sorteerimine ja käitlemine tekkekohas sõltub suurel määral elanike valmisolekust jäätmekäitlust edendada. Valmisolek on omakorda seotud motiiviga – vähendada jäätmekäitluse maksumust, parandada elukeskkonda tervikuna jne.

Pideva selgitustöö ja teavitamise aluseks on eesmärgistatud teabe edastamine. Teabe edastamise viisideks on kohalikud ajalehed, kuulutused, viidad, bukletid, elektroonilised kanalid, sh sotsiaalmeedia. Jäätmekäitlusalane selgitustöö ja teavitamine peab olema üldise säästliku eluviisi propageerimise kontekstis ja haakuma teiste valdkondadega.

Jäätmealase teavitustööga tuleb jätkata ka järgneval perioodil. Eelkõige tuleb koostöös asjassepuutuvate organisatsioonidega tähelepanu pöörata jäätmete korduskasutuse ja teiste jäätmetekke vältimise võimaluste tutvustamisele.

Elanike üldise keskkonnateadlikkuse tõstmise ja informeerimise võimalused:

- teabe levitamine meedias (ajalehes, internetis), kauplustes, valla avalikes teabepunktides, raamatukogudes, õppeasutustes, infovoldikute jagamine elanike postkastidesse jm;

- teabe andmine jäätmemajanduses toimunud muudatuste kohta ning elanike ergutamine jäätmeid liigiti koguma;

- teavitustöö teabepäevade, jäätmekäitlus- ja heakorrakampaaniate toimumise ajal;

- selgitus- ja kasvatustöö korraldamine lasteaedades ja koolides – vastavasisulised õppetunnid, mängud, konkursid;

- säästvate tarbimisharjumuste propageerimine;

- liigiti kogutavate jäätmete käitlemise nõuete ja nende üleandmisvõimaluste tutvustamine.

## 8.2 Järelevalve

Järelevalvet jäätmekäitluse üle teostavad järgmised institutsioonid:

- Keskkonnainspektsioon;

- Vallavalitsus.

Lisaks nimetatutele on järelevalveasutuseks Veterinaar- ja Toiduamet, mis teostab järelevalvet loomsete jäätmete käitluse üle. Jäätmeseadusest tuleneva järelevalve tõhustamiseks teeb vallavalitsus koostööd teiste järelevalvet teostavate asutustega.

Järelevalve tõhustamiseks on vaja panustada vastavate ametnike koolitamisse, kelle ülesandeks on jäätmehoolduseeskirja ja riikliku järelevalve teostamine, soetada järelevalveks vajalikke vahendeid (valvekaamerad, GPS-iga seadmed jne) ja viia järelevalvet läbi süsteemselt (nt vastava kava kohaselt). Järelevalve teostamine aitab ennetada mitmete probleemide väljakujunemist ja seeläbi omavalitsuse rahalisi vahendeid kokku hoida. Kuna omavalitsuse teatud järelevalve ülesanded kattuvad Keskkonnainspektsiooni ülesannetega teeb on otstarbekas teha inspektsiooniga regulaarset koostööd.

# 9 JÄÄTMEHOOLDUSE ARENDAMISE RAHASTAMINE

Jäätmehoolduse arendamisel on kolm põhieesmärki, milleks on jäätmehoolduse süsteemi korrastamine, infrastruktuuri arendamine ja haldamine ning järelevalve ja jäätmehoolduse suunamine. Peamised rahalised kulutused on seotud infrastruktuuri arendamisega ja jäätmekäitluse igapäevase haldamiskuludega.

Jäätmeseadusega on sätestatud põhimõtted, et jäätmekäitluse kulud kannab jäätmetekitaja. Korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmevaldaja tasub jäätmeveo teenustasu, mis peab katma jäätmekäitluskohtade rajamis-, kasutamis-, sulgemis- ja järelhoolduskulud ning jäätmete veo ja veo ettevalmistamisega soetud kulud.

Keskkonnapoliitika põhimõte ,,saastaja maksab“ ja ,,tootja vastutus“ tähendab seda, et jäätmekäitluse kulud maksab kinni lõpptarbija. Elektroonikajäätmete ja pakendijäätmete käitlemise puhul maksavad otseselt kulud kinni tootja- ja taaskasutusorganisatsioonid, kaudselt aga ka lõpptarbijad (jäätmekäitluskulud lisatakse toote hinnale).

Jäätmehoolduse infrastruktuuri arendamise ja haldamise käigus tuleb ellu viia järgnevaid tegevusi:

- Pakendijäätmete kogumisvõrgustikku tihendamine. Alates 01. jaanuarist 2015 hakkas kehtima pakendiseaduse muudatus, mille kohaselt  peavad tegevusluba omavad taaskasutusorganisatsioonid muutma pakendijäätmete kogumist selliselt, et iga taaskasutusorganisatsioon on kohustatud paigaldama avalikkusele mõeldud pakendikonteinerid iga pakendiliigi kohta eraldi. Igas kogumiskohas peab olema tagatud kõikide pakendimaterjalide  liikide st klaaspakendi, plastpakendi, paber- ja kartongpakendi, metallpakendi, puitpakendi ja muud pakendi kogumine. Kogumisvõrgustiku paigaldamist rahastavad tootjavastutusorganisatsioonid.

- Jäätmekavaga planeeritud tegevuste osas üheks olulisemaks on jäätmejaama ja keskkonnajaamade haldamise jätkamine ja seal liigiti kogumise arendamine. Põltsamaa jäätmejaama aastane haldustasu on 2018. a ligikaudu 4200 eurot.

- Jäätmejaamades ja keskkonnajaamades tuleb jätkata kodumajapidamises liigiti kogutud ohtlike jäätmete vastuvõtmist. Kodumajapidamises kogutud ohtlike jäätmete üleandmine on olnud üldjuhul elanikule tasuta. Ohtlike jäätmete käitluskulud on ca 4000 eurot aastas.

- Jäätmejaamades tuleb jätkata kasutatud mööbli vastuvõtmist. Kodumajapidamises kogutud suurjäätmete äraandmine jäätmejaamades on olnud elanikule tasuline.

- Jäätmejaamas tuleb jätkata biolagunevate jäätmete vastuvõtmist elanikkonnalt. Kodumajapidamises kogutud biolagunevate aia- ja haljastujäätmete äraandmine jäätmejaamas on olnud elanikule tasuline.

- Võimaluse korral tuleb jätkata ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamist. Ohtlike jäätmete kogumisringide käitluskulud on ca 3600 eurot aastas.

- Jäätmejaamas ja keskkonnajaamades tuleb jätkata muude liigiti kogutavate jäätmete (pakendid, elektroonika, vanarehvid) vastuvõtmist, mille kogumist rahastavad taaskasutus- ja tootjavastutusorganisatsioonid.

- Liigiti kogutavate jäätmete puhul tuleb jätkata plasti, metalli, klaasi, tekstiili ja ehitusjäätmete liigiti kogumist. Antud jäätmete kogumise puhul on kõige otstarbekam need jäätmed kokku koguda jäätmejaamas ning võimaluse korral keskkonnajaamas.

Seoses Iru jäätmepõletustehase tööle hakkamisega 2013. aastal on saastetasu laekumine omavalitsustele 2014. aastal hüppeliselt vähenenud. Jäätmete energiakasutusel (põletamisel) on tegemist jäätmete taaskasutamisega ja sellisel juhul saastetasu ei maksta. Jäätmete vastuvõtutasu Iru jäätmepõletustehases on madalam kui prügilates, mistõttu eelistavad jäätmekäitlejad jäätmete viimist Irusse.

Põltsamaa valla jäätmehoolduse arendamine toimub valla eelarvelistest vahenditest ja sihtotstarbelistest projektipõhistest tuludest. Tabelis 10 toodud kulutused jäätmehooldusele sisaldavad ostetud teenuseid: olmejäätmete vedu, ohtlike jäätmete kogumine, paberi- ja papijäätmete kogumise osaline finantseerimine, liigiti kogutavate jäätmete transport ja käitlemine ning jäätmejaama haldamine.

Tabel 10. Põltsamaa valla kulutused ja investeeringud 2012. - 2016. aastatel.

| Aasta | Laekunud saastetasu eur | Kulutused/investeeringud jäätmehooldusele eur |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 11 562 | 44 428 |
| 2013 | 6 622 | 35 246 |
| 2014 | 4 108 | 31 546 |
| 2015 | 747 | 34 613 |
| 2016 | 2 915 | 26 889 |
| KOKKU | 25 954 | 172 722 |

Vallale laekunud saastetasu ei ole katnud iga-aastaseid kulutusi ja investeeringuid jäätmekäitlusele ning vallal tuleb leida täiendavaid rahalisi vahendeid valla eelarvest.

Vastavalt riigieelarve võimalustele antakse alates 2017. aastast kohaliku omavalitsusele toetust jäätmehoolduse arendamise kulude osaliseks katmiseks.

Toetuse andmise aluseks võetakse aadressandmete süsteemi infosüsteemis registreeritud omavalitsuses asuvate geograafiliste aadressiobjektide arv aasta alguse seisuga:

- eluruumid;

- ehitisregistri andmetel elamu kasutusotstarbega hooned, milles ei asu eluruume.

Toetuse saamiseks tuleb täita mitu tingimust (JäätS § 72 lg 4). Toetust antakse juhul, kui:

• kohaliku omavalitsuse territooriumil töötab jäätmejaam või on elanikele tagatud jäätmejaama teenuse kasutamine teises kohaliku omavalitsuse üksuses;

• kohaliku omavalitsuse territooriumil on korraldatud jäätmevedu jäätmeseaduse kohaselt;

• kohalikul omavalitsusel on kehtiv jäätmekava ja jäätmehoolduseeskiri;

• kohalik omavalitsus on asutanud jäätmeseaduse § 711 alusel jäätmevaldajate registri.

2017. aastal riigieelarvest eraldatud toetuse suurus oli 2,9 eurot ühe geograafilise aadressiobjekti kohta, mille tulemusel oli Põltsamaa valla territooriumile eraldatava toetuse suurus 16 533 eurot. 2018 aasta riigi toetus jäätmekäitluse korraldamiseks on 22 457 eurot. (Arvestuslikult ei anta 2018. a toetust endise Puurmani valla elanike arvestuses)

# 10 JÄÄTMEKAVA RAKENDAMISE MÕJU KESKKONNALE

Käesoleva jäätmekavaga seotud eesmärgid ning nende täitmiseks toodud tegevuste eesmärk on eelkõige tervikliku jäätmekäitlussüsteemi loomine, mille juures oleks arvestatud keskkonna- ja terviseaspekte.

Jäätmekavaga planeeritavad tegevused on peamiselt jäätmete kogumise korraldamine ja liigiti kogumise tõhustamine. Jäätmekava toob välja, et jäätmekäitluse edasist arengut planeerides on vajalik lähtuda eelkõige jäätmehierarhiast. Seega olenemata võimalikest jäätmekäitluse alternatiividest, tuleb igal juhul jätkata jäätmete liigitikogumist. See aitab kaasa jäätmete lõppkäitlemise keskkonnamõjude vähendamisele, samuti väheneb taastumatute loodusvarade kasutamine ja sellest tingitud keskkonnamõjud.

Täites jäätmekavas esitatud eesmärke: suurendades jäätmete sortimist ja eraldikogumist, luues elanikele võimalusi eraldi kogutud jäätmete üleandmiseks ja motiveerides neid keskkonnateadlikkuse tõusu, majandusliku kasu ning järelevalve tõhustamise kaudu, väheneb jäätmete tekkest ja kogumisest tulenev keskkonnamõju.

Paratamatult kaasneb jäätmekäitlusega teatud müra ja õhu saastamine jäätmete kogumisel ja transpordil. Negatiivset mõju (hais) võib tekkida jäätmekonteinerite ebaregulaarsel tühjendamisel.

Keskkonna reostamisega kaasnevad sotsiaalsed mõjud nagu maa hinna langus, atraktiivsuse vähenemine turismi seisukohalt jm.

Kui jäätmete sortimine tekkekohas, liigiti kogumine ja korraldatud jäätmevedu vastab kehtestatud korrale, siis keskkonnamõjud valla territooriumil on suhteliselt väikesed.

Lähtudes tunnustatud jäätmekäitlusmeetodite prioriteetsusest on kõige olulisem jäätmete teket vältida ja vähendada. Eelkõige tuleb tähelepanu pöörata jäätmete korduskasutuse ettevalmistamisele, ringlusse võtule, jäätmete energiakasutusele võtule ning lõpuks jäätmete ladestamisele prügilasse.

Jäätmekava rakendamise ja korraldatud jäätmeveoga väheneb jäätmete illegaalne ladestamine, mis vähendab survet keskkonnale.

# 11 JÄÄTMEHOOLDUSALASED EESMÄRGID

Põltsamaa vald ja KEJHK üldiseks jäätmehoolduse arendamise eesmärkideks on suurendada elanikkonna keskkonnateadlikkust, mõjutada tarbimisharjumusi ning muuta jäätmehooldus jäätmevaldajatele igapäeva elu loomulikuks osaks.

Põltsamaa valla jäätmekäitluse strateegiliseks eesmärgiks järgmisel perioodil on jäätmetekke vähendamine ja jäätmete ringlussevõtu suurendamine.

Põltsamaa valla jäätmekava strateegilise eesmärgi saavutamiseks kavandatud meetmete ja tegevuste edukal rakendamisel saavutatakse järgmised tulemused:

- Põltsamaa vallas on loodud täiendavad võimalused jäätmete korduskasutamise edendamiseks ning liigiti kogutud jäätmete üleandmiseks;

- Põltsamaa valla elanikud ja ettevõtted on teadlikud jäätmetekke vältimise ja liigiti kogumise võimalustest ning tahavad ja saavad panustada jäätmetekke vältimisse ja taaskasutuse suurendamisse;

- vallavalitsusel on olemas piisavad ressursid ja teadmised nii jäätmekäitluse korraldamise kui järelevalve osas.

## 11.1 Jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamise võimalused koos tähtaegadega jäätmeliikide kaupa

Korraldatud jäätmeveo rakendamine

Korraldatud jäätmeveo hange tuleb läbi viia segaolmejäätmete, paberi ja kartongi, biojäätmete ning müügipakendijäätmete kogumiseks ja veoks. Eesmärgiks on kõikide jäätmetekkekohtade 100% liitmine korraldatud jäätmeveoga, ennetamaks tekkivate jäätmete väärkäitlemist. Samas tuleb võimaldada väikeste mahutite (jäätmekottide) kasutamist ja ühiskonteinerite kasutamist. KJV-st vabastamine saab toimuda ainult põhjendatud tingimustel ja vastavalt jäätmeseadusele.

Eesmärgiks on kõikide jäätmetekkekohtade 100% liitmine korraldatud jäätmeveoga aastaks 2020 ning suunata taaskasutusse 50% tekkivate olmejäätmete kogumassist.

Pakendijäätmete kogumine

Pakendijäätmete kogumise korraldamine on taaskasutusorganisatsioonide ülesanne, kuid see ei takista kohalikul omavalitsusel korraldada klaasi-, plasti- ja metallijäätmete kogumist korraldatud jäätmeveo raames. Optimaalne lahendus oleks klaasi-, plasti- ja metallijäätmete konteinerite olemasolu kortermajade juures, väiksemates korterelamutes ja üksikelamutes oleks alternatiiviks pakendikotiteenuse või avalike kogumispunktide kasutamine.

Eesmärk on pakendijäätmete liigiti kogumise senise osakaalu (67%) suurendamine või säilitamine vähemalt 60%-ni pakendijäätmete kogumassist aastaks 2020.

Vanapaberi ja kartongi kogumine

Paberi ja kartongi kogumisel on oluline tagada nende jäätmete liigiti kogumine tekkekoha lähedal ning suunata taaskasutusse. Vanapaberi ja kartongi kogumise lahendus oleks nende jäätmete liitmine korraldatud jäätmeveosse. Vanapaberi üleandmine tuleb elanikele muuta mugavamaks, võimaldades näiteks eramajade elanikele vanapaberi kogumiskotiteenust.

Eesmärk: liita vanapaberi ja kartongi kogumine korraldatud jäätmeveoga 2019. aastal.

Biojäätmete kogumine

Riigi jäätmekava näeb ette biolagunevate jäätmete osakaalu vähendamist olmejäätmetes 20 massiprotsendini aastaks 2020 ning biolagunevate jäätmete ringlussevõtu osakaal olmejäätmete kogumassist – 13 %. Selleks, et saavutada jäätmete liigiti kogumise sihtarvu, tuleb arendada biojäätmete kogumis- ja taaskasutamisvõimekust, rakendades vastavaid biolagunevate jäätmete käitlemise meetodeid ja tehnoloogiaid. Biojäätmete liigiti kogumise suurendamiseks tuleks nende jäätmete kogumist korraldada tiheasustusega aladel korraldatud jäätmeveo raames. Jäätmete liigiti kogumise soodustamiseks peab liigiti kogutud jäätmete äraveo eest makstav tasu olema soodsam või peab vedu toimuma tasuta. Biojäätmete konteineri tühjenduse hind peaks olema vähemalt poole soodsam segaolmejäätmete konteineri tühjenduse hinnast. Aia- ja haljastujäätmete liigiti kogumiseks tuleb propageerida nende jäätmete tekkekohas eraldi kogumist ning kompostimist lähimal kompostiplatsil või koduaias.

Läheduse printsiibist tulenevalt ootab korraldamist kohapealne „kõvade“ haljastujäätmete, nagu oksad, puit ja juured väärindamine kas toormeks või küttematerjaliks.

Eesmärk: liita biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumine korraldatud jäätmeveosse 2019. aastal.

Muude liigiti kogutavate jäätmete kogumine

Metalli-, plasti-, klaasi-, tekstiili-, ohtlike ja suurjäätmete ning vanarehvide ja elektroonikaromude liigiti kogumise tagamiseks säilitada nende jäätmete üleandmise võimalused jäätmejaamas ja keskkonnajaamades.

Puidutööstusettevõtete puidujäätmeid koguda liigiti nende tekkekohas ning võimalusel kasutada neid materjalipõhiselt või suunata energiakasutusse. Kodumajapidamises tekkinud puidujäätmete üleandmist tagada jäätmejaamades.

Ehitus- ja lammutusjäätmete puhul jälgida, et neid jäätmeid taaskasutatakse maksimaalsel tasemel ning eelistatakse nende ringlussevõttu ja taaskasutust eelistatult avalikes huvides. Ehitus- ja lammutusjäätmete üleandmiseks säilitada vastuvõtmine jäätmejaamas ning Kuningamäe puhkealal tehismäe ehitamiseks.

Eesmärk: muude liigiti kogutavate jäätmete vastuvõtmise jätkamine jäätmejaamas ja keskkonnajaamades.

Tabel 11. Jäätmete liigiti kogumise arendamine tähtaegade kaupa

| Jäätmekood | Jäätmeliik | Hetkeolukord, arendamine ja tähtaeg |
| --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Segaolmejäätmed | Kogutakse korraldatud jäätmeveo raames alates 2008. aastast. Kogumist jätkatakse korraldatud jäätmeveo raames. |
| 20 01 01 | Vanapaber ja kartong | Kogutakse liigiti avalike kogumiskonteineritega 2006. aastast. Korraldatud jäätmeveoga liitmine 2019. aastast. |
| 15 01 | Pakendid | Kogutakse liigiti avalike kogumiskonteineritega 2005. aastast. |
| 20 01 08 | Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed | Korraldatud jäätmeveoga liitmine 2019. aastast. |
| 20 02 01 | Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed | Kogutakse liigiti alates 2007. aastast Põltsamaa jäätmejaama kaudu. |
| 20 02 02; 20 02 03 | Bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed | Kogutakse liigiti alates 2016. aastast Põltsamaa jäätmejaama kaudu. |
| 20 01 39 | Plastid | Kogutakse liigiti alates 2015. aastast Põltsamaa jäätmejaama kaudu. |
| 20 01 40 | Metallid | Kogutakse liigiti alates 2015. aastast Põltsamaa jäätmejaama kaudu. |
| 20 01 02 | Klaas | Kogutakse liigiti alates 2015. aastast Põltsamaa jäätmejaama kaudu. |
| 17 02 02 | Aknaklaas | Kogutakse liigiti alates 2015. aastast Põltsamaa jäätmejaama kaudu. |
| 20 01 38 | Puit | Kogutakse liigiti alates 2007. aastast Põltsamaa jäätmejaama kaudu. |
| 20 01 10; 20 01 11 | Rõivad ja tekstiil | Kogutakse liigiti alates 2016. aastast Põltsamaa jäätmejaama kaudu. |
| 20 03 07 | Suurjäätmed | Kogutakse liigiti alates 2007. aastast Põltsamaa jäätmejaama kaudu. |
| 20 01 23* 20 01 35* 20 01 36 | Elektri- ja elektroonikajäätmed | Kogutakse liigiti alates 2007. aastast Põltsamaa jäätmejaama kaudu. Varem teostati kogumisringe. |
| * | Ohtlikud jäätmed | Ohtlike jäätmete liigiti kogumist alustati 2005. aastal Puurmani ohtlike jäätmete kogumiskonteineri kaudu. Kogumisvõrgustikku on laiendatud 2007. aastal Põltsamaa jäätmejaama kaudu. |

## 11.2 Jäätmehoolduse korraldamise pikaajaline planeerimine

- Koostöö teiste omavalitsuste ja riigiasutustega keskkonnajärelvalve tõhustamiseks.

- Elanikkonna pidev teavitamine jäätmehoolduse korraldusest ja korraldatud olmejäätmeveo vajaduse selgitamine ja kohustuse täitmise jälgimine.

- Täiustamist vajab mitmesuguste jäätmealaste juhendmaterjalide väljaandmine, arvestades seejuures erinevate sihtgruppide vajadustega ja neile suunatud eesmärkidega.

- Keskkonna ja jäätmehooldusalaste projektide läbiviimine kooliõpilastele koostöös jäätmekäitlejate ja taaskasutusorganisatsioonidega.

- Korraldatud jäätmeveo korraldamine.

- Jäätmehooldust reguleerivate õigusaktide ajakohastamine.

Tegevused:

- Jäätmealaste artiklite avaldamine valla lehes ja valla kodulehel;

- jäätmealaste juhendmaterjalide väljaandmine ja levitamine;

- projektide läbiviimine kooliõpilastele;

- elanike käitumisharjumusi ja rahulolu käsitleva uuringu tegemine;

- korraldatud jäätmeveo hangete läbiviimine segaolmejäätmete, biojäätmete, paberi ja kartongi ning plasti-, klaasi- ja metallijäätmete kogumiseks ja veoks;

- jäätmekava ja jäätmehoolduseeskirja ajakohastamine.

## 11.3 Jäätmete liigiti kogumise ja taaskasutamise suurendamine

  - Põltsamaa jäätmejaama haldamine ja tegevuste arendamine.

  - Pakendijäätmete kogumisvõrgustiku täiendamine ja lepingute uuendamine taaskasutusorganisatsioonidega.

  - Kodumajapidamistes tekkinud ohtlike jäätmete ja elektroonikajäätmete kogumise edendamine.

  - Suurjäätmete liigiti kogumise ja taaskasutamise propageerimine.

  - Biolagunevate jäätmete taaskasutamise arendamine.

  - Jäätmejaamas luua tingimused, kus inimestel oleks võimalik lisaks kasutatud ja kasutuskõlbliku mööbli, kodumasinate jm suurjäätmete ära anda kasutatud kasutuskõlblikke rõivaid jt korduvkasutamist võimaldavaid tooteid.

Tegevused:

- Ohtlike jäätmete ja elektroonikaromude vastuvõtmise jätkamine Põltsamaa jäätmejaamas ja Puurmani keskkonnajaamas;

- ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine;

- Põltsamaa jäätmejaamas rõiva- ja tekstiilijäätmete vastuvõtmise jätkamine;

- jäätmejaama mooduli kasutuselevõtmine jäätmejaama klientide tuvastamiseks ning üleantavate jäätmekoguste fikseerimiseks;

- avalike kogumispunktide võrgustiku optimaalse tiheduse väljaselgitamine ja taaskasutusorganisatsioonidega sõlmitud lepingute ülevaatamine;

- avalikes kogumispunktides vähemalt kolme eraldi mahuti (paber/kartong, klaas ning plast/metall) olemasolu tagamine;

- valla haljasaladelt kogutavate aia- ja haljastujäätmete kompostimine;

- suurjäätmete, vanarehvide jm liigiti kogutavate jäätmete vastuvõtmine jäätmejaamas ja keskkonnajaamades;

- korduskasutamise suurendamine läbi jäätmejaama;

- „kõvade“ haljastujäätmete (oksad puit, kännud ja juured) kohapealne väärindamine toormeks.

## 11.4 Ehitus- ja lammutusjäätmete taaskasutamine

  - Propageerida korduskasutatavate ja vähem ohtlikke aineid sisaldavate materjalide kasutamist ehitustegevuses.

  - Maastikupilti kahjustava ja kasutusest väljalangenud või lagunenud ehitise lammutamise ja sellest tekkinud jäätmete käitlemise, sh taaskasutuse ja ringlussevõtu soodustamise ja maa-ala koristamise propageerimine.

  - Eterniidijäätmete eraldi liigina kogumise propageerimine.

  - Puidujäätmete taaskasutamise edendamine soojusenergia tootmiseks.

  - Tavajäätmetest ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisel jäätmete taaskasutamise eelistamine jäätmete kõrvaldamisele.

Tegevused:

- Maastikupilti kahjustavate ehitiste lammutamisele kaasaaitamine (nõustamine, vajalike lubade menetlemine jmt);

- ehitusjäätmete käitluse kontrollimine;

- ehitus- ja lammutusjäätmete liigiti kogumise jätkamine jäätmejaamas;

- eterniidijäätmete kogumise jätkamine jäätmejaamas.

## 11.5 Järelevalvesüsteemi tõhustamine

  - Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud ning vastavat kohustust mitteomavate jäätmevaldajate järelevalve tõhusamaks muutmine.

  - Järelevalvet aitab efektiivsemaks muuta koostöö tegemine keskkonnainspektsiooni ja naaberomavalitsustega rikkumiste info vahetamiseks järelevalve efektiivsemaks muutmiseks. Jäätmevedajate kaasamine järelevalvesse segaolmejäätmete kogumise üle järelevalve tõhustamiseks.

  - Jäätmevaldajate register toimib ühistel alustel.

Tegevused:

- Järelevalvealane koostöö keskkonnainspektsiooni ja naaberomavalitsustega;

- järjepidev järelevalve jäätmekäitlusele seatud nõuete täitmise üle;

- jäätmevaldajate registri arendamine ning registriandmete pidev ajakohastamine.

## 11.6 Jäätmehoolduseeskiri

Põltsamaa vallas toimub jäätmehooldus vastavalt Põltsamaa Vallavolikogu kehtestatud jäätmehoolduseeskirjale.

Jäätmehoolduseeskirjas lisaks jäätmeseaduse § 71 toodule, täpsustatakse:

1) korraldatud olmejäätmeveo veopiirkond;

2) jäätmevaldaja teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise tingimused ja kord;

3) jäätmekäitlusettevõttega lepingu sõlmimise kohustuslikkus;

4) taaskasutatavate jäätmete kogumiskohad;

5) pakendijäätmete kogumiskonteinerite asukohad ja pakendijäätmete liigid;

6) ettevõtete jäätmehooldusega seotud kohustused.

## 11.7 Põltsamaa valla ülesanded

Põltsamaa valla otsesed ülesanded piirkonna jäätmehoolduse arendamisel ja käesolevas jäätmekavas püstitatud eesmärkide saavutamisel on:

- osalemine aktiivselt KEJHK töös, sh jäätmehooldusalase tegevuse rahastamine vastavalt KEJHK põhikirjale ja käesoleva jäätmekava tegevuskavale;

- osalemine rahalise osalusega KEJHK poolt taotletavates Põltsamaa vallaga seotud projektides;

- ebaseaduslikult keskkonda viidud jäätmete kõrvaldamine ja nendest põhjustatud keskkonnareostuse likvideerimine;

- jäätmeloaga määratud jäätmekäitlustingimuste täitmise kontrollimine;

- korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete veopiirkondade, jäätmeliikide, vedamise sageduse ja aja ning jäätmeveo teenustasu suuruse kehtestamine;

- jäätmetevaldaja korraldatud jäätmeveoga ühinemise kohustusest vabastamise korral vabastamist tingivate asjaolude kontrollimine;

- kindlustama tänavatel korrapärase talihoolduse tagamisega ja teedevõrgu üldise hea seisukorra tagamisega korraldatud jäätmeveo tingimustes jäätmete kogumiseks ja veoks ettenähtud transpordivahendite ligipääsu kõikidele jäätmevaldajatele.

## 11.8 MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus ülesanded

Jäätmehoolduse korraldamine regionaalsel tasandil toimub koostöös KEJHK liikmetest kohalike omavalitsustega. Põltsamaa vald on KEJHK-le delegeerinud järgmised jäätmeseadusest tulenevad Põltsamaa valla jäätmehooldusalased ülesanded:

- korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni (edaspidi hanke) ettevalmistamine;

- hanke läbiviimine;

- hanke võitja edukaks tunnistamine;

- hanke võitnud jäätmevedajaga lepingu sõlmimine ja haldamine;

- hanke läbiviimisega seotud abistavate tegevuste korraldamine;

- kodumajapidamistes tekkivate ohtlike jäätmete, suurjäätmete ja eterniidijäätmete kogumise korraldamine;

- jäätmevaldajate registri (edaspidi register) pidamise juhtimine ja registri töö tagamine;

- registri arendustöödel osalemine;

- vedaja-poolsete registriandmete töötlemine;

- jäätmealaste õigusaktide eelnõude ettevalmistamine.

# LISA 1 TEGEVUSKAVA EESMÄRKIDE REALISEERIMISEKS

| Nr | Tegevuse projekti nimi | Teostamise aeg | Teostaja, rahastaja | Eeldatav maksumus EUR | Kommentaar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ELANIKKONNA KESKKONNATEADLIKKUSE TÕSTMINE |  |  |  |  |
| 1.1 | Jäätmehooldusalaste artiklite avaldamine ja infovoldikute koostamine | 2018-2023 | KOV, KIK, KEJHK | 0 | Teostab ja rahastab KEJHK oma eelarvelistest vahenditest. KOV roll on olla partneriks KEJHK-le tegevuste läbiviimisel ja elanikkonnale materjalide levitamisel. |
| 1.2 | Keskkonna ja jäätmehooldusalaste projektide läbiviimine | 2018-2023 | KOV, KIK, KEJHK | Maksumus selgub edaspidi | Lastelaagrite, ekskursioonide, talgute ja muude sarnaste ürituste läbiviimine projektide raames. |
| 1.3 | Korduskasutuse propageerimine läbi jäätmejaama | 2018-2023 | KOV, KIK, KEJHK | Maksumus selgub edaspidi | Korduskasutuse suurendamiseks on üheks võimaluseks luua jäätmejaamas tingimused, kus inimestel oleks võimalik ära anda kasutatud ja kasutuskõlblikku mööblit, kodumasinaid, kasutatud rõivaid jne |
| 2 | OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMINE |  |  |  |  |
| 2.1 | Ohtlike jäätmete vastuvõtmise jätkamine Põltsamaa jäätmejaamas ja Puurmani keskkonnajaamas | 2018-2023 | KOV | 24 000 | Teostab ja rahastab KOV oma eelarvelistest vahenditest |
| 2.2 | Ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine hajaasustusega piirkondades | 2019-2023 | KOV, KIK, KEJHK | 18 000 | Projekti rahastamisel kaetakse kulutused läbi SA Keskkonnainvesteeringute Keskus |
| 2.3 | Elektroonikaromude kogumise jätkamine Põltsamaa jäätmejaamas ja Puurmani keskkonnajaamas | 2018-2023 | KOV, EES-Ringlus, Eesti Elektrooni- karomu | 0 | Teostavad ja rahastavad tootjavastutus-organisatsioonid oma eelarvelistest vahenditest. KOV roll on olla partneriks tegevuste läbiviimisel ja võrgustiku optimaalsel planeerimisel. |
| 3 | MUUDE TAASKASUTATAVATE JÄÄTMETE KOGUMINE |  |  |  |  |
| 3.1 | Pakendite kogumissüsteemi optimeerimine, pakendikotiteenuse propageerimine | 2018 | KOV, ETO, EPR,TVO | 0 | Teostavad ja rahastavad tootjavastutus-organisatsioonid oma eelarvelistest vahenditest. KOV roll on olla partneriks tegevuste läbiviimisel ja võrgustiku optimaalsel planeerimisel. |
| 3.2 | Biolagunevate aia- ja haljastujäätmete vastu võtmise jätkamine Põltsamaa jäätmejaamas | 2018-2023 | KOV | 0 | Kulutused kannavad jäätmevaldajad |
| 3.3 | Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumissüsteemist teavitamine ja süsteemi juurutamine | 2018-2019 | KOV, KEJHK | 0 | Kulutused kannavad jäätmevaldajad |
| 3.4 | Plasti, klaasi ja metallijäätmete vastuvõtmise jätkamine Põltsamaa jäätmejaamas | 2018 - 2019 | KOV | 0 | Kulutused kannavad jäätmevaldajad |
| 3.5 | Eterniidijäätmete vastuvõtmise jätkamine Põltsamaa jäätmejaamas | 2018-2023 | KOV, KIK, KEJHK | 0 | Kulutused kannavad jäätmevaldajad. Projekti rahastamisel kaetakse kulutused läbi SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. |
| 3.6 | Suurjäätmete vastuvõtmise jätkamine Põltsamaa jäätmejaamas | 2018-2023 | KOV | 0 | Kulutused kannavad jäätmevaldajad |
| 3.7 | Ehitusjäätmete vastuvõtmise jätkamine Kuningamäe puhkealal tehismäe ehitamiseks ja Põltsamaa jäätmejaamas | 2018-2023 | KOV | 0 | Kulutused kannavad jäätmevaldajad. |
| 3.8 | Tekstiilijäätmete vastuvõtmise jätkamine Põltsamaa jäätmejaamas | 2018-2023 | KOV | 0 | Kulutused kannavad jäätmevaldajad |
| 3.9 | Puurmani keskkonnajaama haldamine | 2018-2023 | KOV | 2 000 | KOV oma eelarvelistest vahenditest |
| 3.10 | Põltsamaa jäätmejaama haldamine | 2018-2023 | KOV | 30 000 | KOV oma eelarvelistest vahenditest |
| 3.11 | Vanarehvide ja teiste probleemtoodete kogumine Põltsamaa jäätmejaamas | 2018-2023 | KOV, tootjate ühendused | 0 | Teostavad ja rahastavad tootjavastutusorganisatsioonid oma eelarvelistest vahenditest. KOV roll on olla partneriks tegevuste läbiviimisel. |
| 4 | KORRALDATUD OLMEJÄÄTMEVEDU |  |  |  |  |
| 4.1 | Korraldatud jäätmeveo hangete läbiviimine segaolmejäätmete, biojäätmete, müügipakendite ning paberi ja kartongi kogumiseks ja veoks | Alates 2019 | KEJHK, KOV | 0 | Teostab ja rahastab KEJHK oma eelarvelistest vahenditest. KOV on partneriks tegevuste läbiviimisel |
| 5 | JÄÄTMEHOOLDUSE KORRALDUS JA JÄRELEVALVE |  |  |  |  |
| 5.1 | Põltsamaa valla jäätmevaldajate registri pidev täiendamine | Pidev | KEJHK, KOV, | 0 | KOV ja KEJHK oma eelarvelistest vahenditest |
| 5.2 | Uue jäätmehoolduseeskirja koostamine ja vastuvõtmine | 2018 | KEJHK, KOV | 0 | KOV ja KEJHK oma eelarvelistest vahenditest |
| 5.3 | Jäätmekava regulaarne ülevaatamine ja täiendamine | Pidev | KOV, KEJHK | 0 | KOV ja KEJHK oma eelarvelistest vahenditest |

Lühendid:

KOV – kohalik omavalitsus

ETO – Eesti Taaskasutusorganisatsioon

KEJHK – MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus

KIK – SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

TVO – tootjavastutusorganisatsioon

EPR – MTÜ Eesti Pakendiringlus

Aluseks võetud Keskkonnaministeeriumi Keskkonnaagentuuri  andmed

Aluseks võetud Keskkonnaministeeriumi Keskkonnaagentuuri andmed

Aluseks võetud Keskkonnaministeeriumi Keskkonnaagentuuri  andmed

Aluseks võetud Keskkonnaministeeriumi Keskkonnaagentuuri  andmed