SISUKORD

Seletuskiri

I.	Üldosa

II.	Olemasoleva olukorra analüüs

III.	Planeerimislahendus

- Maakasutus, ehitusõigus, servituudid, tuletõrjekujad

- Veevarustus ja kanalisatsioon

- Elektrivarustus

- Keskkonnakaitse, haljastus ja heakorrastus

- Teed ja liikluskorraldus

- Kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine

Lisad

Graafiline osa

- Asukoha skeem

- Illustreeriv joonis - 1 M 1:1000

- Põhijoonis - 2 M 1:1000

- Tehnovõrkude plaan - 3 M 1:1000

- Kergliiklustee plaan - 4 M 1:1000

- Kõik materjalid CD-l

SELETUSKIRI

katastriüksuse Veski II detailplaneeringu kohta

I.	Üldosa

Projekt:	k/ü Veski II detailplaneering

Asukoht:	Mõhküla küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond

Tellija:	R.P.K. OÜ

Projekti koostaja:	AARON PROJEKT OÜ

Reg. nr. 10907764 RETTER EP 10907764-0001

Tallinn, Juhkentali 8-8, tel. 600 99 64, fax 600 99 27

Detailplaneeringu koostamise alus:	Põltsamaa vallas, Mõhküla külas, Veski kinnistu II Maatüki Detailplaneeringu Lähtealused NR. 46. Lähteülesande koostas Raivo Lehiste.

Detailplaneeringu koostamise lähteandmed:	Põltsamaa valla üldplaneering, AS Entec, 1998 (kehtestatud 17. detsember 1998.a.)

Veski II mü geodeetiline uurimistöö (teostatud OÜ Põltsamaa Maakorralduse Büroo, töö nr. PMB-1194),

õigusaktid ja nendele tuginevad eritingimused.

Detailplaneeringu koostamise põhieesmärgid:

- planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine;

- krundi ehitusõiguse määramine;

- lahendada kinnistu kommunikatsioonid;

- määrata servituudid, kaitsetsoonid, tuletõrjekujad;

- sihtotstarbe muutmine;

II.	Olemasoleva olukorra analüüs

Planeeritava ala suurus:	43,37 ha;

Katastritunnus, sihtotstarve:	61603: 001:0552, maatulundusmaa;

Maa-ala üldiseloomustus:	suuremas osas tasase reljeefiga ala keskelt ühtlaselt lohkus, edela poolt ütlaselt tõusev. absoluutkõrguste vahe jääb vahemikku 64,75 - 56,97. Maa-ala on 42,79 ha ulatuses haritav maa ja 0,58 ha ulatuses looduslik rohumaa. Kasvavatest puudest enamiku moodustavad kuused, kirde osas  kuusehekk

Olemasolevad ehitised:	puuduvad;

Teed ja juurdepääsud:	Olemasolev tee Veski II maaüksuse territooriumil läbib viimast alates põhjast Põltsamaa-Võhma maanteelt kuni planeeritava krundini nr 30. Olemasolevad juurdepääsud idast Eha tänavalt, põhjast Põltsamaa-Võhma maanteelt;

Piirinaabrid:	, Põhjas Dschungli MÜ, Läänes Ruudi MÜ, Läänes Kuningamäe MÜ, Edelas Liiva MÜ,  Edelas Kardirada MÜ, Lõunas Kuningamäe spordi ja kultuurikeskus MÜ, T-38 Põltsamaa Võhma maantee, idast Põltsamaa linn, põhjast T-38 Põltsamaa Võhma maantee;

Kitsendused:	elektriliini 10 kV kaitsevöönd, riigimaantee kaitsetsoon;

III.	Planeerimislahendus

- Maakasutus, ehitusõigus, servituudid, tuletõrjekujad

Maakasutus:

Planeeritavale alale moodustatakse 30 üksikelamu-elamumaa krunti, 5 kaksikelamu-elamumaakrunti,1 ärimaa krunt,2 maatulundusmaa krunti 3 transpordimaa krunti igale krundile juurdepääsu tagamiseks.

Planeeringuga tehakse ettepanek Põltsamaa valla üldplaneeringu muutmiseks

Ehitusõigus:

Ette nähtud seada ehitusõigus moodustatavatele elamumaa kruntidele ühepereelamute püstitamiseks ehitusalasse.

Uute hoonete projekteerimisel lähtuda konkreetse piirkonna ehitustraditsioonist. Ehitusmaterjalidest tuleb eelistada naturaalseid materjale (puit, kivi, metall, roog jne.) Mittesoovitavad on tehismaterjalid (plastvoodrid, plastaknad jne.).

Arhitektuursed nõuded planeeritavatele elamutele:

maksimaalne ehitusalune pind:	sõltuvalt moodustatava krundi suurusest;

täisehituse %	11-22%, sõltuvalt krundi suurusest

hoonetealune pind krundil	400 m2

hoonete arv krundil:	1+2;

maksimaalne korruselisus:	2;

minimaalne korruselisus:	1;

hoone maksimaalne kõrgus maapinnast	8,5m;

minimaalne tulepüsivusklass	TP3;

katusekalle*	25-45°

harjasuund*	vaba

erinõuded välisviimistlusele*	puuduvad

muud tingimused	hoonegruppide omavaheline kaugus mitte alla 10m.

* - vajadusel määrab vallaarhitekt.

Kaitsevööndid:

Kruntidel 6,7,8,9, 35, 36 – maanteekaitsevöönd.

Tuletõrjekujad:

Erinevatel kruntidel seisvate ehitiste minimaalne vahekaugus 10m. Tuletõrje veevõtukohad (kaks maa-alust mahutit, 40m³ kumbki) asuvad  planeeritaval alal transpordimaal (2 tk.). Tagada vee olemasolu mahutites. Mahutite konstruktsoon ja paigaldus peab olema selline, et tuletõrje vesi oleks kättesaadav aastaringselt. Edela osas 7 krundi tuletõrje veevõtukoht asub Kuningamäe spordi ja kultuurikeskus MÜ, mis on kinnistu piirist ca. 30m kaugusel ja mahuga 100m³.

2)	Veevarustus ja kanalisatsioon

Veevarustus:	Olemasolevast Põltsamaa linna ühisveevärgist.

Kanalisatsioon:	Olemasolevasse Põltsamaa linna ühiskanalisatsiooni.

3)	Elektrivarustus

Elektrivarustus vastavalt liitumispakkumisele 3x800A. Elektrivõrguettevõtja (OÜ Jaotusvõrk Tartu Piirkond) rajab liinid igas suunas teede servadesse nii, et iga uue krundi piiril oleks liitumispunkti koht. Koos liinide rajamisega ehitatakse välja ka tänavavalgustus.

4)	Keskkonnakaitse, haljastus ja heakorrastus

Keskkonnamõjud:

- ehitustegevus (elamute ja teede rajamine) mõjutab loodusliku pinnast ja taimkatet;

- hoonete jm ehitiste rajamine muudab kaitsealuste taimede kasvukohti. Muutub kogu 	  hoonestatava ala (elamukrundid) taimkate;

- kruntidele piirdeaedade ja kõrghaljastuse rajamine muudab ala maastikulise ilme ja 	  taimkatet;

- inimtegevuse kasv mõjutab ala ümbritsevat taimestikku ja loomastikku (sh linnud) 	  nende häirimisena, elupaiga hõivamisena ja tavapärase liikumisteede sulgemisena. 	  Mõju loomade elupaikade hulgale ja kvaliteedile on üldiselt suhteliselt lokaalne ning 	  loomadele sobivate elupaikade olemasolu tõttu ümbruskonnas pole mõju oluline;

- olenevalt hoonete küttesüsteemidest ja kasutatavast kütusest võib tekkida ajutist 	  õhusaastet, kuid antud mõju on lokaalne ja mitteoluline;

- veevarustuseks ja kanalisatsiooniks rajatakse trassid iga krundini. Mõju on lokaalne

ning üldiselt mitteoluline;

- elektriliinide rajamine olulisi mõjusid ei oma;

- kavandatav jäätmehooldus ei oma negatiivset mõju. Jäätmete liigiti kogumiseks sobib konteinerite paigaldamiseks tuletõrje veevõtu mahutite kohale jääv vaba ala transpordimaal ;

- elamumaaks muutmisel hakatakse kogu ala inimeste poolt kasutama, millega 	 	  põhjustatakse tallamist.

Võimalikul kehtivate müranormide ületamisel kasutatakse teisaldatavaid müratõkkeseinu.

5)	Teed ja liikluskorraldus

Juurdepääs idast Eha tänavalt ja põhjast Põltsamaa-Võhma maanteelt.

Tulevikus võib olla võimalik juurdepääs Robini teele lõunast Põltsamaa-Võhma maanteelt maantee rekonstrueerimise käigus ehitatavalt aeglustusrajalt või kinnistu omanikuga kokkuleppe saavutamisel läbi tankla kinnistu.

Rajatavate kattega teede jaoks koostada eraldi teede projektid (tegevusluba omava projekteerija poolt). Pärast teekinnistute väljaehitamist on plaanis viimased koos nendel asuvate kommunikatsioonidega üle anda Põltsamaa vallale. Vajadusel ehitab Põltsamaa vald T-38 Põltsamaa-Võhma maantee kaitsetsooni läbi kruntide 6;7;8;9 kergliiklustee (asukoht määratakse ehitusprojektiga).

6)	Kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine

Eesti standardi EVS 809-1:2002 kohaselt kuulub ala elamupiirkonda. Kuritegevuse riske saab vähendada järgmiste tingimustega:

-	elamute vahelise ala nähtavuse, jälgitavuse ja valgustatuse tagamisega;

-	juurdepääsu võimalused (piiratud juurdepääs võõrastele, selgelt eristatavad

juurdepääsud ja liikumisteed, valdusele sissepääsu piiramine);

-	territoriaalsus (eraala selge eristamine ja piiramine);

-	vastupidavate ja kvaliteetsete materjali kasutamine (uksed, aknad, lukud).

Koostas:	Margus Veskimeister

Aaron Projekt OÜ