Hankija nimi: Põltsamaa Vallavalitsus

Hanke nimetus:

Pindamistööd Põltsamaa vallas

TEETÖÖDE KIRJELDUS

Pindamistööd Põltsamaa vallas 2026

Koostas: Tarvi Saarse

Mai  2026

SELETUSKIRI

Järgnev teehoiutööde kirjeldus on koostatud kattega teede säilitusremondi kohta:

- Puurmani, Pargi tn, korrusmajade vaheline lõik  ca 900 m2

- Põltsamaa linnas Tallinna mnt ca 1300 m2

- Põltsamaa linnas Karja tn ja Veski tn ca 500 m2

- Pardi tee Kamaris ca 500 m2

1. TÖÖDE KIRJELDUS

1.1. Remondilõikudel on olemasolev pindamiskiht kulunud, kattel esineb kohati pragusid ja roopaid, aluses vajumisi, külmakerkeid ning muid ebatasasusi. Vajadusel tuleb enne pindamist teostada auguremont. Karja tänaval tuleb olemasolev  freespurust kate korrastada ja rullida.  Säilitusremondiks ehk teekatte kulumis- ja ilmastikukaitsekihi taastamiseks on vajalik katte pindamine vastavalt katte tüübile ja liiklusintensiivsusele.

1.2. Pindamislõikude ja võimalike lisatööde  asukohad täpsustatakse enne tööde algust koos Tellija esindajaga.

1.3. Enne pindamistööde algust tuleb teostada kattel ettevalmistustööd vastavalt pindamistööde nõuetele.

1.4. Liikluskorraldusvahendeid tööde käigus ei uuendata.

1.5. Töövõtja peab määrama igal teelõigul kvaliteetse töö teostamiseks vajaliku sideaine ja mineraalmaterjali koguse sõltuvalt liiklusintensiivsusest, tööde teostamise ajast, ilmast ja muudest teguritest sõltuvalt. Töövõtja peab tagama objektil piisava tehnika, materjali ja kvalifitseeritud tööjõu olemasolu töö kvaliteetseks ja tehnoloogiliselt kõige lühema ajaga teostamiseks. Töövõtjal tuleb esitada enne töödega alustamist pindamisprojekt vastavalt Pindamisjuhendi punktis 4.7 toodule.

1.7 Lisatööd

1.7.1 Katte profiili parandus

Katte profiiliparandust vajavatel teedel tuleb enne pindamistöid teostada tee profiili parandamine. Profiiliparandusest tekkivad suuremad randid ja ebatasasused tuleb korrigeerida auguparanduse vms meetodil. Randid ja ebatasasused ei tohi olla asfaltkatte korral suuremad kui 4 mm ja kergkatte korral suuremad kui 10 mm 3m latiga mõõtes. Katte profiiliparanduse valmimise ja pindamise vahele peab jääma vähemalt 7 päeva pikkune tehnoloogiline paus.

Parandatavate kohtade asukohad ja töö täpne maht täpsustatakse enne tööde teostamist koos Tellija esindajaga.

1.7.2 Katte defektsete kohtade parandus

Defektsete kohtade asukohad ja täpne tööde maht täpsustatakse enne tööde teostamist koos Tellija projektijuhiga. Defektsete kohtade parandustööde makseartikli all arvestada kõigi vajalike kaasnevate kuludega, sh. katte eelneva freesimise, kruntimisega.

1.7.3 Teepeenarde profiili parandamine.

Pärast katte profiili parandustöid ning enne pindamistöid, teostada katte profiiliparanduse asukohtades teepeenarde profiili parandamine.

2. MATERJALINÕUDED

2.1 Pindamise täitematerjalid

Tardkivikillustik. Vastavalt „Pindamisjuhis“ Tabel 5 „Minimaalsed nõuded pindamisel kasutatavatele täitematerjalidele“ teeklassile ja olemasolevale liiklussagedusele kehtestatud nõuetele.

2.2 Pindamise sideained

Bituumensideained peavad vastama EVS 901-2 nõuetele..

2.3 Katte profiiliparandusteks kasutatav asfaltbetoon

AC 8 surf 70/100, segu peab vastama EVS 901-3: 2021 AKÖL 900-1499 nõuetele.

2.4 Teepeenarde kindlustamiseks tuleb kasutada purustatud kruusa. Optimaalse terakoostisega segu pos. 5 vastavalt MKM määrusele „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ lisa 10. Liigne materjal tuleb eemaldada.

3. KVALITEEDINÕUDED

3.1. Pindamistööd teostatakse vastavalt Pindamisjuhises sätestatule.

3.2. Sideaineks kasutatavad bituumenid või emulsioonid peavad vastama kehtiva EVS 901-2 Osa 2 kvaliteedi nõuetele ja kivimaterjali kvaliteet peab vastama kehtiva EVS-EN 13043 kvaliteedi nõuetele. Killustikufraktsiooni terakoostis peab vastama lepingu dokumentidele ja tehnilistele normidele.

3.3. Materjalide sobivus pindamistöödeks, sealhulgas sideaine ja killustiku vaheline nake  peab olema kontrollitud akrediteeritud laboris enne tööde algust, määratud kasutatava sideaine ja täitematerjali kvaliteedinäitajad ja need fikseeritud katseprotokolliga.

3.4. Peale töö lõppu peavad kivimaterjali terad olema tihedalt üksteise kõrval. Katte pinnal ei tohi olla vahele jätmisi ega liigse bituumeniga kohti. Pindamislõigu algus- ja lõpukohad peavad olema tasased ja ei tohi olla sideainega määrdunud, pinnataval alal ei tohi olla terade üle kattega ja pindamata kohti.

3.5 Tööde ja materjalide kvaliteedi hindamiseks peab töövõtja võtma konstruktsioonikihtide ehitamisel kasutatavate materjalide proovid, tegema või tellima kõik vajalikud katsetused ja mõõtmised vastavalt „Enamlevinud kontroll ja vastuvõtu toimingute loetelule.“

3.6. Üleliigne ja lahtine killustik eemaldada teekattelt asulavahelistel lõikudel ja äärekiviga piirnevates lõikudes imuriga, samuti vältida tee servadesse, ristmikele ja bussiooteplatvormide ette tekkivaid killustiku kuhilaid või vaalusid.

4. KESKKONNAKAITSE

Töövõtja vastutab keskkonnakaitse (pindamistööde ja muu sellest tuleneva piires) eest objektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele. Vähendamaks ehituse sotsiaalseid mõjusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid olema korras.  Kogu tööde perioodil peavad olema garanteeritud juurdepääsud kruntidele. Teetööde käigus ei tohi kahjustada ümbritsevat keskkonda. Kõik teetööd tuleb teostada järgides kehtestatud keskkonnakaitse nõudeid.

5. ÜLDIST

  - Täitedokumentatsioon antakse üle digitaalsena.

  - Kõik päevikud ja kaetud tööde aktid koos lisadega ning kõik mõtteprotokollid allkirjastatakse digitaalselt.

- GARANTII

  - Garantiiajal ilmnevate pindamistööde defektide (lahtine killustik, katete higistamine, kulunud/deformeerunud markeering) parandamine kuulub Töövõtja kohustuste hulka v.a. olukorrad, mida ei olnud lepingut täites võimalik ette näha:

    - Ehitusobjekt - pinnatud lõik on kasutuses ehitusobjektina (ehitatakse kõrvale kergliiklusteed, bussipeatuseid vms olukord)

    - Pinnatud lõik on kasutuses/mõjutatud suure objekti teenindusvedudel

    - Teostatud lageraied peale pindamist ja nüüd on kate pideva päikese käes

    - Kate ei ole olnud muul moel sihtotsarbelises kasutuses

  - Kõigil pindamisobjektidel tuleb teostada pindamistööde lõpus makrotekstuuri mõõtmine liivaringi meetodil (EVS-EN 13036-1). Kui makrotekstuur ei vasta kehtiva Pindamisjuhise tabelis 10 toodud näitajatele, tuleb teostada „Fogseal“ meetodiga pinnatud kattele emulsiooni pihustamist ja sõelmete puistamist Pindamisjuhise punkti 5.3.2 järgi.

- 7. LISAD

Lisa 1 Töö mahtude ja maksumuste tabel